同开审批环函〔2025〕13号

关于山西云泰新材料有限公司生物基纤维材料

低碳智能制造产业园项目环境影响报告书的批复

山西云泰新材料有限公司：

你公司报送的《山西云泰新材料有限公司生物基纤维材料低碳智能制造产业园项目环境影响报告书》（以下简称“报告书”）收悉，经研究，批复如下：

一、山西云泰新材料有限公司生物基纤维材料低碳智能制造产业园项目位于大同经开区高新产业基地。大同经济技术开发区发展与行政审批部于2025年4月29日对本项目进行了备案，项目代码2504-140251-89-01-926656。项目总投资101899.1万元，其中环保投资1348万元。项目建设用地总面积约254.66亩，其中工业建设用地面积200.14亩，年产高档生活用纸36万吨，主要建设厂房、生产线、库房、办公设施、水处理及其他附属配套设施；规划热源建设用地面积54.52亩，主要建设动力车间 、2×90t/h高温高压循环流化床燃煤锅炉及其他配套设施。项目分两期建设；一期主要建设内容包括：1#湿式造纸联合厂房4台纸机、2#湿式造纸联合厂房2台纸机，年生产178840吨高档生活用纸（15.5g/m2卫生纸卷纸）；新建 1×90t/h高温高压循环流化床锅炉以及配套辅助设施；二期主要建设内容包括：2#湿式造纸联合厂房2台纸机、3#湿式造纸联合厂房4台纸机，3#独立成品库，年生产178840吨高档生活用纸（其中13g/m2面巾纸53720吨/年、15.5g/m2卫生纸卷125120吨/年），新建1×90t/h高温高压循环流化床锅炉以及配套辅助设施。在严格落实“报告书”提出的各项环境保护对策措施的情况下，做到污染物达标排放，满足污染物排放总量控制指标的前提下，我单位原则同意该项目按专家评审意见修改后的“报告书”及评估报告所确认的项目性质、规模、地点、采取的生产工艺、污染防治措施进行建设。

二、在项目设计、建设和运行管理中要重点做好以下工作：

（1）认真做好施工期环境保护工作，加强环境管理，落实“报告书”提出的各项污染防治措施，降低对周边环境的影响。

（2）大气污染治理措施。原煤堆场全封闭，车间地面全部硬化，并设置覆盖整个煤堆表面的喷淋洒水设施；原煤输送设输煤栈桥，输送皮带全封闭，并在转载跌落点安装喷淋洒水装置；复合分切机运行废气自带喷雾装置；石灰石粉仓废气配套1台布袋除尘器，废气处理后由仓顶18m高排气筒排放；粉煤灰仓废气配套1台布袋除尘器，废气处理后由仓顶18m高排气筒排放； 渣库废气配套1台布袋除尘器，废气处理后由仓顶18m高排气筒排放；燃煤锅炉废气釆用“低氮燃烧+炉内喷钙+半干法烟气脱硫+SNCR+SCR脱硝+电袋除尘”处理工艺，锅炉烟气经处理后经100m高烟囱排放；污水处理站恶臭采取及时清理浮渣和污泥、喷洒除臭剂、加强污水处理站周边绿化等措施，减少恶臭无组织排放。生产过程中产生的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准；燃煤蒸汽锅炉废气中的污染物颗粒物、SO2、NOx等执行山西省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB14/1929-2019）表1中燃煤锅炉大气污染物排放浓度限值中的有关要求。

（3）水污染治理措施。食堂废水经隔油池处理后与办公生活污水一起进入厂区污水管网，最终进入大同市御东污水处理有限责任公司进行进一步处理，不直接外排；生产废水主要是抄纸过程产生的废水及锅炉排水。锅炉排污水为洁净排水，经厂区污水管网进入大同市御东污水处理有限责任公司进行进一步处理，不直接外排；抄纸废水经多圆盘过滤器过滤后可分为回收浆、超清水、清白水和浊白水四部分。其中回收浆返回碎浆工序；超清水回用于纸机毛布冲洗水；清白水一部分回用于纸机冲网，剩余部分进入白水塔；浊白水进入厂区污水处理站（超浅层气浮处理工艺，处理能力150m3/h）处理后进入清白水池，然后由泵打入白水塔，再经高压水过滤器过滤后回用于纸机毛布冲洗用水，剩余部分进入厂区污水管网，最终进入大同市御东污水处理有限责任公司进行进一步处理。厂区建设一座2200m3的初期雨水收集池，用于收集初期雨水；建设一座600m3的事故池。排水水质应满足与大同市御东污水处理有限责任公司签订的污水处理协议要求。严格落实《报告书》提出的防渗分区及防渗要求，建立地下水监控体系，完善监测制度，防止地下水、土壤环境污染。

（4）固体废弃物污染治理措施。抄纸机网前筛废渣经收集后送当地垃圾填埋场处置；锅炉炉渣暂存于渣库，粉煤灰暂存于粉煤灰仓，后全部送大同市云州区汇达建材有限公司综合利用；粉煤灰脱硫渣送锅炉焚烧，不外排；分切机损纸经收集后返回碎浆工序作为原料，不外排；废包装材料经收集后外售其他物资回收部门进行综合利用；污水处理站污泥经压滤脱水处理，处理后污泥自然晾干后送至厂区锅炉房焚烧；废矿物油、废脱硝催化剂采用专用的容器收集后在厂区内危废贮存库（20m2）进行暂存，最后由有资质的单位进行收集处置；生活垃圾设置生活垃圾箱，收集后运至环卫部门指定地点处置。危险废物收集、贮存及运输等过程执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的有关规定；危险废物收集、贮存、运输过程执行《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）等相关要求；其他一般工业固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的有关规定。

（5）噪声污染防治措施。选用低噪声设备；合理布局，高噪声设备置于厂房内，进行密闭、隔声、减振，安装消声器等措施；对厂区及道路两旁进行绿化，降低噪声传播。厂界噪声排放标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

三、严格落实“报告书”提出的环境管理和环境监测计划，加强区域环境质量的监测。制定环境保护相关制度和防止污染事故应急措施，制定规范有效的突发环境事件应急预案并加以落实，确保环境风险降至最低。

四、本项目主要污染物排放总量控制指标为：颗粒物28.62t/a、二氧化硫74.7t/a、氮氧化物106.7t/a、COD 43.2t/a、氨氮2.16t/a。

项目验收前，通过排污权交易获取排放总量颗粒物颗粒物28.62t/a、二氧化硫74.7t/a、氮氧化物106.7t/a、COD 43.2t/a、氨氮2.16t/a。

五、建立健全项目信息公开机制，按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》等要求，及时、如实向社会公开项目相关信息，并主动接受社会监督。

六、应将以上意见和“报告书”规定的保护措施落实到设计与施工中。严格执行环境保护“三同时”制度，按照国家排污许可有关管理规定，申请排污许可证，按证排污；须按照国家规定的标准和程序实施竣工环境保护验收，验收合格后方可投入生产或者使用；如项目的性质、规模、地点、工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批建设项目环境影响评价文件。

七、大同市生态环境局开发区分局负责本项目的日常监督、管理工作。

大同经济技术开发区发展与行政审批部

2025年11月13日

抄送：山西清韵环保科技有限公司、大同市生态环境局开发区分局

大同经济技术开发区发展与行政审批部    2025年11月13日印发