# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：年产3万吨直径600mm

及以上超高功率电极项目

建设单位（盖章）：优沃特科技（山西）有限公司

编制日期： 2021年12月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产3万吨直径600mm及以上超高功率电极项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2017-140251-89-01-485695 |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 王惠箴 | 联系方式 |  | 18635230271 |
| 建设地点 | 大同市大同经开区高新技术产业园常家堡村西1.2km处 |  |  |  |
| 地理坐标 | 113度27分47.571秒，39度53分4.872秒 |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 | 309 石墨及其他非金属矿物制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业 石墨及其他非金属矿物制品制造309 |  |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 大同经济技术开发区行政审批局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 同开审批函[2021] 40号 |  |
| 总投资（万元） | 45100 | 环保投资（万元） | 810 |  |
| 环保投资占比（%） | 1.80 | 施工工期 | 36个月 |  |
| 是否开工建设 | 否 是 | 用地面积（m2） | 74550.5 |  |
| 专项评价设置 情况 | 项目厂界外500m范围内没有环境空气敏感目标，因此不开展大气环境影响专项评价；项目无废水直接外排，因此不开展地表水专项评价；项目有毒有害和易燃易爆危险物质存储量未超过临界量，因此不开展环境风险专项评价。 |  |  |  |
| 规划情况 | 项目厂址位于大同市医药工业园区，规划名称为大同市医药工业园区发展规划 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 《大同市医药工业园区发展规划环境影响报告书》由山西省生态环境研究中心编制完成。2012年，原山西省环境保护厅以晋环函〔2012〕683号文出具了《大同市医药工业园区发展规划环境影响报告书》的审查意见。 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | （1）项目与大同医药工业园区发展规划符合性分析 项目占地性质为工业用地，用地规划属于非医药工业用地。目前，建设单位已经与大同经济技术开发区投资促进部签订了园区入区合同。 项目与大同医药工业园区相对位置关系如附图1所示。 项目与大同市医药工业园区发展规划符合性分析如表1所示。 表1 项目与大同市医药工业园区发展规划符合性分析一览表 规划要素; 本项目具体情况; 符合性. 产业布局; 将原规划中南部20个地块的用地性质由成品药工业用地（16个地块）和供热用地（4个地块）调整为非医药工业用地; 本项目用地为工业用地，用地规划为非医药工业用地; 符合. 产业结构; 形成以生物制药为支柱，资源深加工、食品加工、汽车销售保养、交通运输等多元化的产业格局; 项目以针状焦、煅后石油焦和沥青为原料生产石墨电极，属于资源深加工类产业。; 符合. （2）规划环评及审查意见的符合性分析 项目与“《大同市医药工业园区发展规划环境影响报告书》审查意见”（晋环函[2012]683号）的符合性分析如表2所示。 表2 项目与规划环评审查意见符合性一览表 审查意见; 本项目具体情况; 符合性. 合理规划医药工业园区用地布局和开发时序，处理好园区服务居住区建设、村庄搬迁、周边环境敏感目标保护与医药项目建设的关系，入区医药项目应严格执行大气环境防护距离、卫生防护距离、风险防范距离等相关规定; 项目用地为工业用地，用地规划为非医药工业用地。项目不设大气环境影响评价专题，不设置大气环境防护距离和卫生防护距离。; 符合. 全面推行节水措施，强化医药废水治理及回用，切实保护桑干河流域水环境。园区供水由市政统一供水，水源为引黄水，禁止私自开采当地地下水。医药工业园区废水治理应采取“企业废水处理一园区集中污水处理一事故池”的三级处理系统，园区集中污水处理厂出水水质达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A排放标准回用或外排。加快完善园区中水处理及回用系统建设，拓展中水回用方向，最大限度的回用中水; 本项目用水由开发区统一供给，生产废水经处理后回用，生活污水排入御东污水处理厂。; 符合. 园区应积极推进天然气等清洁能源作为医药企业动力燃料，须实施集中供热、供气。对医药企业排放的发酵废气、溶媒回收尾气、污水处理臭气等废气需采用高效的收集和净化处理技术，确保污染物达标排放。; 项目导热油炉使用天然气作为燃料。项目废气污染物采取严格污染防治措施，能够实现达标排放。; 符合. 按照“减量化、资源化和无害化” 的原则，分期分步统筹考虑医药企业固体废物的综合利用和安全处置。医药企业生产过程产生的部分母液及反应基或培养基废物、蒸馏残渣、脱色过滤物、废活性炭等危险废物，应严格按照国家有关危险废物处置要求进行安全处置。锅炉炉灰渣、污水处理污泥及中药残渣等经鉴别后分别按危险废物或一般工业固废的处置要求进行安全处置。生活垃圾纳入大同市城市生活垃圾处置系统; 本项目生产过程中产生的危险废物部分回用于生产，部分委托有资质的单位处置，危险废物贮存过程中采取了“防风、防雨、防晒、防渗漏”措施。生活垃圾交由环卫部门处置。一般工业固体废物回用或外售，实现综合利用。; 符合. 科学划分医药工业园区声环境功能区，按照规划功能布局企业和配套研发、商贸设施，重点关注园区物流、人流等交通运输对区域产生的噪声影响，优化园区内外物流线路，完善主干道路两侧的绿化隔离带，加强交通噪声控制管理，有效控制交通噪声污染; 经预测，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求.; 符合. 强化环境风险防范，确保区域环境安全。制定有效的企业和园区层面风险防范措施，设立环境风险应急管理机构，完善园区风险管理和风险防范体系。入区医药企业应设置足够容量、经防渗处理的医药废水事故池，同时应结合桑干河流域水环境综合整治和景观建设要求，确保下游桑干河和册田水库、桑干河省级自然保护区的功能保护要求; 企业拟设置865m3的初期雨水收集池，并落实环评提出的风险防范措施、突发环境事件应急预案，并建立风险排查、监管、应急防范机制。; 符合. |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”符合性分析 （1）与生态保护红线相符性分析 项目所在地目前没有划定生态红线，项目所在地不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园及其他《生态保护红线划定技术指南》中规定的生态保护目标。 2009 年5 月31 日，山西省人民政府以晋政函〔2009〕52 号文《关于同意调整山西桑干河省级自然保护区范围及功能区的批复》同意调整山西桑干河自然保护区范围和功能区。调整后的桑干河自然保护区的占地总面积69583.4ha，其中核心区面积18491.72ha，缓冲区10553.08ha，实验区40538.61ha。保护对象为以迁徙水禽为主的野生动物及其停歇地、杨树、油松、樟子松等人工林森林系统，属于野生动植物类型自然保护区。该区植物种类共31科，101种。区内形成了块状针阔混交，乔灌混交，针、阔、灌混交等多种类型的林分。保护区内有脊椎动物21目50科170种。其中属于国家一级重点保护的野生鸟类3种，国家二级重点保护的野生鸟类16种，山西省重点保护的野生鸟类7种，保护区内的哺乳动物资源稀少，常见的有草兔、大仓鼠和中华鼢鼠等。 大同市医药工业园区不在自然保护区范围内，自然保护区范围与大同市医药工业园区规划范围之间留有300m的防护距离。 本项目距山西桑干河自然保护区长胜庄分区实验区的最近距离约680m，相对位置关系见附图2。 项目选址符合生态保护红线要求。 （2）环境质量利用底线符合性分析 根据年均浓度监测结果可知：云州区2020年SO2全年平均浓度值为28μg/m3，NO2全年平均浓度值为22μg/m3，PM10全年平均浓度值为65μg/m3，PM2.5全年平均浓度值为35μg/m3，CO第95百分位数浓度2.4mg/m3，O3 8小时第90百分位数浓度157μg/m3。项目区域范围内环境空气常规因子均达标。 通过分析历史TSP和苯并芘环境空气质量现状监测数据，一类功能区监测点常家堡村TSP日平均浓度范围为105～147µg/Nm3之间，最大质量浓度占标率为122.5%，超标率85.7%；二类功能区利仁皂村TSP日平均浓度范围为115～170µg/Nm3之间，最大质量浓度占标率为56.7%，超标率0%。项目环境空气一类功能区TSP出现了超标；二类功能区TSP环境空气质量状况较好。常家堡村苯并芘日平均浓度范围为0.0010～0.0015µg/Nm3之间，最大质量浓度占标率为60%，超标率0%；利仁皂村苯并芘日平均浓度范围为0.0006～0.0022µg/Nm3之间，最大质量浓度占标率为88%，超标率0%。项目环境空气一类功能区和二类功能区苯并芘环境空气质量状况均较好。 项目采取严格污染防治措施，投运后，废气污染物对大气环境影响较小。 项目投运后无生产废水外排，职工人员生活污水经园区污水管网排入大同市御东污水处理有限责任公司处理，最终外排进入外地表水体，对外地表水环境影响较小。 经预测分析，项目运营期间厂界处声环境能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》中规定的3类标准限值要求，同时厂界外50m范围内无学校和村庄声环境敏感目标，项目运行对外声环境影响较小。 项目外排苯并芘废气经大气沉降作用沉降至地表，对土壤环境影响较小；同时，项目炭块儿冷却水循环水池采取严格防渗措施后，不对土壤环境和地下水环境产生不良影响。 综上所述，项目投运后符合区域环境质量控制要求。 （3）资源利用上线符合性分析 项目运营过程中用水量、用电量相对区域资源利用总量较小；资源的利用符合国家相关标准，运营过程中主要利用资源为水、电等，符合资源利用上线要求。 （4）与环境准入负面清单的符合性分析 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以保护清单的方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。 ①《产业结构调整指导目录（2019年本）》：直径600mm及以上超高功率电极生产属于鼓励类项目。项目年产直径600mm及以上超高功率电极3万吨，因此项目符合国家产业政策。 ②山西省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见符合性分析 2020年12月31日，山西省人民政府发布文件《山西省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》晋政发[2020]26号。根据文件构件的生态环境分区管控体系，项目所在地属“重点管控单元”。文件规定该单元的环境保护要求为：进一步优化空间布局,加强污染物排放控制和环境风险防控,不断提升资源能源利用效率,解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题，实现减污降碳协同效应。京津冀及周边地区和汾渭平原等国家大气污染联防联控重点区域,要加快调整优化产业结构、能源结构，严禁新增钢铁、焦化、铸造、水泥、平板玻璃等产能，要加快实施城市规划区“两高”企业搬迁，完善能源消费双控制度。实施企业绩效分级分类管控，强化联防联控，持续推进清洁取暖散煤治理，严防“散乱污”企业反弹，积极应对重污染天气。太原及周边“1+30”汾河谷地区域在执行京津冀及周边地强区和汾渭平原区域管控要求基础上,以资源环境承载力为约束,全面推进现有焦化、化工、钢铁、有色等重污染行业企业逐步退出城市规划区和县城建成区,推动焦化产能向资源禀赋好、环境承载力强、大气扩散条件优、铁路运输便利的区域转移。鼓励焦化、化工等传统产业实施“飞地经济”。汾河流域加强流域上下游左右岸污染统筹治理，严格入河排污口设置,实施汾河入河排污总量控制，积极推行流域城镇生活污水处理“厂—网—河（湖）”一体化运营模式，大力推进工业废水近零排放和资源化利用,实施城镇生活再生水资源化分质利用。 项目不属于“钢铁、焦化、铸造、水泥、平板玻璃”及“两高”项目。项目运行对区域环境影响较小，不违背晋政发[2020]26号文件中“重点管控单元”管控要求。 ③大同市人民政府关于印发“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知，同政发[2021]23号符合性分析 根据同政发[2021]23号文中划定的大同市生态环境分区管控单元图，项目厂址属重点管控单元（见附图3），该管控单元的管理要求为：进一步优化空间布局，加强污染物排放总量控制和环境风险防控，不断提升资源能源利用效率，解决生态环境质量在达标、生态环境风险高等问题，实现减污降碳协同效应。加快调整优化产业结构、能源结构，严控“两高”企业准入门槛，加快实施城市规划区“两高”企业搬迁，完善能源消费双控制度。实施企业绩效分级分类管控，强化联防联控，持续推进清洁取暖“散煤各县（区）人民政府、大治理，严防散乱污”企业反弹，积极应对重污染天气。以资源环境承载力为约束，全面推进现有化工、钢铁、水泥、建材等重污染行业企业逐步退出城市规划区和县城建成区，推动“两高”产能向资源禀赋好、环境承载力强、大气扩散条件优、铁路运输便利的各县（区）人民政府、大区域转移。鼓励化工、水泥、建材等传统产业实施“飞地经济”。桑干河流域加强流域上下游左右岸污染统筹治理，严格入河排污口设置，实施桑干河入河排污总量控制，积极推行流域城镇生活污水处理厂“厂—网—河”一体化运营模式，大力推进工业废水就近零排放和资源化利用，实施城镇生活再生水资源化分质利用。 项目厂址位于大同经济技术开发区，不在大同市城市规划区范围内；同时项目不属于“两高”行业，并且不设置入河排污口。项目严格污染防治措施后对区域环境影响较小，项目选址及污染防治满足同政发[2021]23号文件中规定的重点管控单元管控要求。 2、与水源地相对位置关系 集中式供水水源地：根据《大同市大同县乡镇集中式饮用水源保护区划分技术报告》，距离本项目最近的水源地为杜庄乡供水井，该井位于项目东北5.8km，项目位于该供水井的侧下游。具体相对位置关系见附图4。 分散式供水水源地：根据调查，距离项目最近的村庄常家堡村饮水来源为集中供水，项目厂址外1km范围内无分散式供水井。 3、与《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》《山西省人民政府关于印发山西省打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》《山西省人民政府办公厅关于印发山西省打赢蓝天保卫战2020年决战计划的通知》的符合性分析 2018年6月27日国务院发布了《打赢蓝天保卫战三年行动计划》（国发[2018]22号），2018年7月29日山西省人民政府印发《山西省打赢蓝天保卫战三年行动计划》（晋政发[2018]30号）均提出：“新、改、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等项目的环境影响评价，应满足区域、规划环评要求”；“推进重点行业污染治理升级改造，重点区域二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）全面执行大气污染物特别排放限值”；“强化工业企业无组织排放管控，开展钢铁、建材、有色、火电、焦化、铸造等重点行业及燃煤锅炉无组织排放排查，建立管理台账，对物料（含废渣）运输、装卸、储存、转移和工艺过程等无组织排放实施深度治理”。 2020年3月12日，山西省人民政府办公厅发布《关于印发山西省打赢蓝天保卫战2020年决战计划的通知》（晋政发[2020]17号），该文中指出：“坚持排放总量与排放标准双控、标准服从总量的原则，严格落实“三线一单和两高”行业产能控制要求，落实《产业结构调整指导目录（2019年本）》”。严格落实施工工地扬尘整治“六个百分之百”要求。 项目采用各项环保措施均以达到主要大气污染物的达标排放，对无组织排放环节采用先进的生产工艺设备，加强生产管理；物料的输送、投料及转运等过程采用管道密闭输送等措施从源头减少污染物的排放。满足排放总量与排放标准双控，“三线一单”要求，满足《产业结构调整指导目录（2019年本）》相关要求。施工工地严格落实扬尘整治“六个百分之百”要求。项目选址、污染防治措施等符合国发[2018]22号、晋政发[2018]30号、晋政发[2020]17号文件要求。 4、与《京津冀及周边地区、汾渭平原2020-2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》《关于印发太原及周边区域（1+30）大气污染联防联控方案的通知》的符合性分析 2020年10月30日，《京津冀及周边地区、汾渭平原2020-2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》（环大气[2020]61号）提出：全面加强钢铁、建材、有色、焦化、铸造等重点行业无组织排放治理，生产工艺产尘点（装置）采取密闭、封闭或设置集气罩等措施，粉状物料等采用密闭、封闭等方式储存和输送。” 2019年8月20日，山西省大气污染防治工作领导组办公室发布《关于印发太原及周边区域（1+30）大气污染联防联控方案的通知》（晋气防办[2019]9号），提出：推进钢铁、建材、有色、火电、焦化、铸造、煤炭（含洗煤）等重点行业物料（含废渣）运输、装卸、储存、转移和生产过程中无组织排放的深度治理。” 项目无组织排放环节采用先进的生产工艺设备，加强生产管理；物料的输送、投料及转运等过程采用皮带通廊封闭输送等措施从源头减少污染物的排放。项目符合环大气环大气[2020]61号、晋气防办[2019]9号文件要求。 5、与《工业炉窑大气污染综合治理方案》的符合性分析 2019年7月1日，生态环境部、发展改革委、工业和信息化部、财政部四部门联合发布《关于印发<工业炉窑大气污染综合治理方案>的通知》（环大气[2019]56号）。2019年10月8日，山西省生态环境厅、山西省发展和改革委员会、山西省工业和信息化厅、山西省财政厅联合发布《关于印发<山西省工业炉窑大气污染综合治理实施方案>的通知》（晋环大气[2019]164号）。项目与工业炉窑治理方案的符合性分析见表3。 表3 项目与环大气[2019]56号文件规定符合性分析 （环大气〔2019〕56号）; 本项目. 1、加大产业结构调整力度。严格建设项目环境准入。新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套建设高效环保治理设施。重点区域严格控制涉工业炉窑建设项目，严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法；原则上禁止新建燃料类煤气发生炉（园区现有企业统一建设的清洁煤制气中心除外）。 加大落后产能和不达标工业炉窑淘汰力度。分行业清理《产业结构调整指导目录》淘汰类工业炉窑。天津、河北、山西、江苏、山东等地要按时完成各地已出台的钢铁、焦化、化工等行业产业结构调整任务。鼓励各地制定更加严格的环保标准，进一步促进产业结构调整。对热效率低下、敞开未封闭，装备简易落后、自动化程度低，无组织排放突出，以及无治理设施或治理设施工艺落后等严重污染环境的工业炉窑，依法责令停业关闭。; 项目位于园区范围内，工程配套建设高效除尘环保治理措施。项目不属于产能过剩行业。根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的相关规定，项目属于鼓励类建设项目。项目位于山西省大同市，大同市不属于重点区域。. 2、加快燃料清洁低碳化替代。对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代。重点区域禁止掺烧高硫石油焦（硫含量大于3%）。玻璃行业全面禁止掺烧高硫石油焦。 加大煤气发生炉淘汰力度。2020年年底前，重点区域淘汰炉膛直径3米以下燃料类煤气发生炉；集中使用煤气发生炉的工业园区，暂不具备改用天然气条件的，原则上应建设统一的清洁煤制气中心。 加快淘汰燃煤工业炉窑。重点区域取缔燃煤热风炉，基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉（窑）。加快推动铸造（10吨/小时及以下）、岩棉等行业冲天炉改为电炉。; 项目石墨化炉使用电作为热源。导热油炉使用天然气清洁能源。. 3、实施污染深度治理。推进工业炉窑全面达标排放。已有行业排放标准的工业炉窑，严格执行行业排放标准相关规定，配套建设高效脱硫脱硝除尘设施，确保稳定达标排放。已制定更严格地方排放标准的，按地方标准执行。重点区域钢铁、水泥、焦化、石化、化工、有色等行业，二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）排放全面执行大气污染物特别排放限值。已核发排污许可证的，应严格执行许可要求。 暂未制订行业排放标准的工业炉窑，包括铸造，日用玻璃，玻璃纤维、耐火材料、石灰、矿物棉等建材行业，钨、工业硅、金属冶炼废渣（灰）二次提取等有色金属行业，氮肥、电石、无机磷、活性炭等化工行业，应参照相关行业已出台的标准，全面加大污染治理力度，铸造行业烧结、高炉工序污染排放控制按照钢铁行业相关标准要求执行；重点区域原则上按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米实施改造，其中，日用玻璃、玻璃棉氮氧化物排放限值不高于400毫克/立方米；已制定更严格地方排放标准的地区，执行地方排放标准。 全面加强无组织排放管理。严格控制工业炉窑生产工艺过程及相关物料储存、输送等无组织排放，在保障生产安全的前提下，采取密闭、封闭等有效措施，有效提高废气收集率，产尘点及车间不得有可见烟粉尘外逸。生产工艺产尘点（装置）应采取密闭、封闭或设置集气罩等措施。煤粉、粉煤灰、石灰、除尘灰、脱硫灰等粉状物料应密闭或封闭储存，采用密闭皮带、封闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等方式输送。粒状、块状物料应采用入棚入仓或建设防风抑尘网等方式进行储存，粒状物料采用密闭、封闭等方式输送。物料输送过程中产尘点应采取有效抑尘措施。; 项目石墨化炉烟气经治理后按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米控制，能够达标排放。项目对工艺过程及相关物料储存、输送等无组织排放环节采取密闭或封闭措施，建设全封闭原料仓，封闭皮带通廊和斗式提升机封闭走廊，上料系统，成品筛分、破碎、落料废气收集经布袋除尘处理，无组织排放能够的得到合理有效控制。. 4、开展工业园区和产业集群综合整治。各地要加大涉工业炉窑类工业园区和产业集群的综合整治力度，结合“三线一单”（生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单）、规划环评等要求，进一步梳理确定园区和产业发展定位、规模及结构等。制定综合整治方案，对标先进企业，从生产工艺、产能规模、燃料类型、污染治理等方面提出明确要求，提升产业发展质量和环保治理水平。按照统一标准、统一时间表的要求，同步推进区域环境综合整治和企业升级改造。加强工业园区能源替代利用与资源共享，积极推广集中供汽供热或建设清洁低碳能源中心等，替代工业炉窑燃料用煤；充分利用园区内工厂余热、焦炉煤气等清洁低碳能源，加强分质与梯级利用，提高能源利用效率，促进形成清洁低碳高效产业链。 加强涉工业炉窑企业运输结构调整，京津冀及周边地区大宗货物年货运量150万吨及以上的，原则上全部修建铁路专用线；具有铁路专用线的，大宗货物铁路运输比例应达到80%以上。; 项目采暖期供热利用烟气余热，实现余热回收利用。. 5、强化重污染天气应对。各地应将涉工业炉窑企业全面纳入重污染天气应急减排清单，做到全覆盖。针对工业炉窑等主要排放工序，采取切实有效的应急减排措施，落实到具体生产线和设备。根据污染排放绩效水平，实行差异化应急减排管理。重点区域内钢铁、建材、焦化、有色、化工等涉大宗货物运输企业，应制定应急运输响应方案，原则上不允许柴油货车在重污染天气预警响应期间进出厂区（保证安全生产运行、运输民生保障物资或特殊需求产品的国五及以上排放标准车辆除外）。; 建设单位应制定重污染天气环境应急预案，采取切实有效的应急减排措施。制定应急运输响应方案，重污染天气下不允许柴油货车在重污染天气预警响应期间进出厂区（保证安全生产运行、运输民生保障物资或特殊需求产品的国五及以上排放标准车辆除外）。. 6、山西省主体功能区划符合性分析 2014年4月11日，山西省政府发布《山西省主体功能区规划》，将全省国土空间细分为重点开发区域、限制开发的农产品主产区、限制开发的重点生态功能区和禁止开发区域四类，并赋予其不同的发展功能定位。项目位于重点开发区域，具体见附图5。 重点开发区域占省域面积20.15%，未来功能定位为：支撑全省乃至全国经济发展的重要增长极，提升综合实力和产业竞争力的核心区，引领科技创新和经济发展方式转变的示范区，全省重要的人口和经济密集区。 重点开发区域环境保护发展方向为：加强节能减排和环境整治，加快城镇生活污水、垃圾处理能力建设，构建节水型生产生活体系。做好生态环境、基本农田等保护规划，减少工业化城镇化对生态环境的影响，避免出现土地过多占用、水资源过度开发和生态环境压力过大等问题，努力提高环境质量。 项目位于园区范围内，占地性质为工业用地性质，生产和生活用水全部由园区供给。项目采取严格的污染防治措施，对区域环境影响较小。项目的选址及污染防治措施满足《山西省主体功能区规划》重点开发区域规定的环境保护要求。 7、两区规划符合性分析 （1）生态功能区划 根据项目所在地生态功能区划，厂址所处生态功能单元为“IIIB 桑干河北岸营养物质保持生态功能小区”。见附图6。 该区的生态环境保护措施及发展方向如下：①实施退耕还林还草的措施，加大生态公益林建设力度，提高当地植被的保水保土能力，有效地防治水土流失;加强生物多样性保护，严格控制外来物种的引入，在造林绿化、植被恢复以及位于自然风景区等地的园林绿化活动中，坚持使用乡土树种。②封育结合，营造水源涵养林和水土保持林，提高植被覆盖率，恢复和营造良好的山地生态系统;根据地形条件，因害设防，与生物措施相结合，配套进行工程措施建设，控制水土流失，改善农业生产条件。③对现有企业进行生产工艺改革，采用原材料利用率高、污染物排放量少的清洁生产工艺，减少“三废”排放;企业要节能和清洁化生产并举，实行严格的生态恢复和治理措施，减轻环境污染;加大企业绿化工作力度，种植对有害气体有吸收作用的植物，净化空气；④防治超采地下水，科学规划，合理调剂，实施保水、节水、蓄水工程。 项目废气、废水处理采取严格污染防治措施，废气和废水能够实现达标排放并满足总量控制指标要求。除尘灰等固体废物全部返回生产线重复利用，项目清洁生产水平较高。项目投运后对外环境影响较小。 （2）生态经济区划 根据项目所在地生态经济区划，厂址所处单元为“IIC 桑干河北岸农林旅综合发展生态经济区”。具体见附图7。 该区发展方向为：鼓励生态农业、畜牧业、农产品加工业、生态旅游业；禁止采矿业和毁林开荒；限制冶金和建材行业。 项目位于园区范围内，不属于该生态经济区划规定的禁止类项目。项目环评阶段严格落实区域削减方案，能够确保项目投运后区域生态环境不恶化。项目的建设满足生态经济区划的要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、建设内容及建设规模 （1）建设内容 项目建设用地面积74550.5m2，厂址西侧为大同市贵义碳素有限公司，东侧为山西鼎盛农牧科技开发有限公司，南侧为大同中车煤化有限公司，北侧为耕地。具体见附图8。 项目年产3万吨直径600mm以上超高功率电极，共分两期建设。其中一期工程建设石墨化工序车间、办公及公辅设施；二期工程建设制糊成型车间、机加工工序车间等设施。具体建设内容如表4所示。 表4 主要建设内容一览表 项目; 生产 单元; 主要生产工艺; 建设内容; 备注. 主体工程; 制糊 成型; 中碎 筛分; 设3套煅后针状焦、石油焦中碎筛分系统，每套系统能力为10t/h，主要由胶带输送机、2台双光辊破碎机、1台斗式提升机、2台廻转筛。 1套返回料中碎筛分系统，系统能力5t/h，对各种生碎料、 石墨碎等进行破碎筛分。系统主要由1台油压破碎机、1台复合破碎机、1台对辑破碎机、1台斗式提升机及1台廻转筛组成。; 二期 工程. 磨粉; 磨制各种粉料，共设3套磨粉系统，每套系统处理能力2t/h。每套磨粉系统主要由1台磨粉机（含选粉分级机）、1台旋风收集器、1台布袋收尘器及配套的相应风机等设备组成。3套磨粉系统粉料分别进入 3套粉料配料仓。. 配料; 配料系统1套，系统平均生产能力10t/h，主要由6个配料仓、7台配料秤等设备组成. 混捏 成型; 1号混捏成型系统-电极本体; 用于大批量生产较大规格电极本体，主要设备为2台4000L预热锅、2台4000L混捏锅、2台4000L糊冷却锅，1台3500t挤压成型机. 2号混捏成型系统-接头; 用于生产优质的接头，主要设备为1台4000L预热锅、1台4000L混捏锅、1台4000L糊冷却锅，1台2500t挤压成型机. 石墨化; 石墨化; 2组串接石墨化炉，每组设9台炉子。; 一期 工程. 加工; 加工; 电极加工机组; 1套电极加工机组; 二期工程. 接头加工机组; 1套接头加工机组. 机加工化验; 1套机加工化验设备. 公辅工程; 供电; 由当地电网引入2回35KV电源; /. 给水; 生活给水由园区生活给水管网供给；生产用水由工业园区生产给水管网供给。. 循环水系统; 1套清循环水自流回水系统，1套清循环水有压回水系统；1套浊循环水系统。. 天然气; 导热油炉燃用天然气，天然气为管道天然气. 导热油炉; 设1台240万大卡燃气导热油炉. 空压系统; 设1个空压站，分别向压型、原料区及石墨化、机加区域供应压缩空气. 贮运工程; 原料、返料储存; 设1个原料和返料储存车间，6188m2; /. 生制品车间; 新建1个生石墨电极储存车间，2532m2. 石墨化中转 车间; 项目生石墨电极外委焙烧完毕后在该中转车车间内存储，用于后续石墨化，2043m2. 沥青储存; 项目设2个225m3沥青储槽（φ6m×8m）. 环保工程; 原料转运系统; 斗提机、料仓系统采取密闭集尘措施，粉尘收集后经布袋除尘器处理，以有组织形式排放。原料转运系统共设置6套布袋除尘设施. 原料处理系统; 斗提机、皮带输送落料点、破碎机和料仓配设集尘设施，粉尘收集后经布袋除尘器处理。共设1套除尘系统。. 返回料处理 系统; 返回料处理系统破碎机和输送机落料点设集尘设施，粉尘收集后经布袋出除尘器处理。共设2套除尘系统. 中碎筛分系统; 中碎筛分系统斗提机、破碎机、筛分机和料仓分别设集尘设施，粉尘收集后经布袋除尘器处理。共设4套除尘系统。. 混捏配料系统; 配料系统设集尘设施，粉尘收集后经布袋除尘器处理。设1套除尘系统. 混捏预热系统; 混捏工序预热混捏设备、料仓设集气设施，废气收集后经1套“焦粉黑法吸附+布袋除尘”装置处理，其中沥青储罐废气经电捕焦油器预处理后并入“焦粉黑法吸附”装置处理. 混捏、成型; 混捏、成型设备设集气设施，废气收集后经1套“焦粉黑法吸附+布袋除尘”装置处理. 配料系统料仓; 配料系统料仓顶部设除尘设施，共设6套。. 机加工序输送设备; 机加工输送设备设集尘设施，粉尘收集后经布袋除尘器处理。设1套除尘系统。. 本体机加设备收尘系统; 本体机加设备配设集尘设施，粉尘收集后经布袋除尘器处理。设1套除尘系统。. 接头机加设备; 接头机加设备设集尘设施，粉尘收集后经布袋除尘器处理。设1套除尘系统。. 机加工序料仓; 机加工序料仓顶部设布袋除尘设施。共设2套。. 机加工序化验设备; 机加工序化验设备设集尘设施，粉尘收集后经布袋除尘器处理。设1套除尘系统。. 石墨化平端 设备; 石墨化平端面设备设集尘设施，粉尘收集后经布袋除尘器处理。设2套除尘系统。. 石墨化保温料处理系统; 保温料处理系统筛子、料仓分别设集尘设施，粉尘收集后经布袋除尘器处理。设2套除尘系统。. 炭块儿冷却水; 炭块儿冷却水隔油池处理后回用. 脱硫废水; 经“pH调节+絮凝沉淀”处理后回用，不外排; 脱硫废水经“pH调节+絮凝沉淀”处理后回用于脱硫系统补水. 初期雨水; 厂内设1个865m3初期雨水收集池，用于炭块儿冷却. 生活污水; 排入化粪池，经市政污水管网排入大同市御东污水处理有限责任公司污水处理厂处理. 噪声; 室内设置、隔声减震、消音等措施. 生极成型碎、石墨化碎和机加碎屑; 经破碎筛分后作为原料返回料仓配料系统回用. 生活垃圾; 办公区设生活垃圾收集箱，定期清运至环卫部门指定的地点处理. 各除尘系统的除尘灰; 全部收集作为生产超高功率石墨电极的原料综合利用. 石墨化炉更换的废保温料; 作为增炭剂全部外售综合利用. 石墨化炉检修产生的废耐火材料; 出售给耐火材料厂. 脱硫渣; 外售至水泥厂等建材企业进行综合利用. 黑法吸附装置炭粉; 使用石油焦粉作为吸附剂，吸附净化后炭粉返回工艺配料生产. 电捕焦油器废焦油; 回用于混捏成型工序. 炭块冷却水隔油产生的废油; 厂内设危废暂存间，危废委托有资质单位清运、处置。危废暂存间位于压型车间东侧靠近厂界区域，占地面积20m2. 废机油. （2）建设规模 项目最终生产规模为年产3万吨超高功率石墨电极制品（含接头）。 项目每组石墨化炉生产能力为50t/d，年工作300d，两组石墨化生产能力合计为3万吨。项目石墨化生产能力能够满足项目需求。 （3）产品方案 成品超高功率石墨电极规格为：（φ600~φ700）×（2200~2700）mm 超高功率石墨电极理化指标参照 YB/T4090-2015 要求，详见表5。 表5超高功率石墨电极各项理化指标（YB/T4090-2015） 项 目; 单位; 超高功率直径. Φ600~650mm; Φ650~700. 电阻率≤; 电极; μΩ·m; 6.0; 5.8. 接头; 4.5; 4.3. 抗折强≥; 电极; MPa; 10; 10. 接头; 22; 22. 弹性模≤; 电极; GPa; 14; 14. 接头; 22; 22. 体积密≥; 电极; g/cm3; 1.66; 1.68. 接头; 1.78; 1.78. 热膨胀系数≤; 电极; 10-6/℃; 1.5; 1.5. 接头; 1.3; 1.3. 灰分≤%; 0.5; 0.5. 2、主要设备 项目主要设备设置情况见表6。 表6 项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 设备 台套数; 工作时间（天/年×班/天×小时/班）; 备注. 1; 中碎筛分、磨粉配料及混捏成型. 1.1; 针状焦、石油焦中碎筛分系统; 3; 300×3×7; 系统能力10t/h. 1.2; 返回料中碎筛分系统; 1; 300×2×7; 系统能力5t/h. 1.3; 磨粉系统; 3; 300×3×7; 石油焦1套，针状焦2套. 1.4; 配料系统; 1; 300×3×7; 系统能力10t/h. 1.5; 混捏系统—4000L预热锅+4000L混捏锅+4000L冷却锅; 3; 300×3×7; 与两台压机 匹配. 1.6; 成型系统; 2; 300×3×7; /. 1.6.1; 3500t成型机; 1; 300×3×7; /. 1.6.2; 2500t成型机; 1; 300×3×7; /. 2; 石墨化. 2.1; 串接石墨化炉; 2组，每组9台; 300×3×8; 每组生产能力为50t/d. 3; 加工机组. 3.1; 电极加工机组; 1套; 300×2×8; /. 3.2; 接头加工机组; 1套; 300×2×8; /. 4; 沥青加热系统. 4.1; 导热油炉; 1台; 240万大卡; /. - 原辅材料使用情况 本工程产品为高品质的超高功率石墨电极，生产原料主要为针状焦、煅后石油焦和沥青；冶金焦作为石墨化工艺的填充料和保温料，需定期补充。本工程原辅材料用量见下表7。 表7 本工程主要原辅材料用量 品种; 单位; 消耗量; 存储方式; 最大存储量. 针状焦; t/a; 25055; 料仓; 600t. 煅后石油焦; t/a; 6264; 料仓; 130t. 粘结剂沥青; t/a; 9004; 储罐; 450t. 填充料（冶金焦）; t/a; 9430; 料仓; 200t. 项目针状焦技术要求按表8执行。 表8 针状焦技术要求 项目; 石油系针状焦; 煤系针状焦. 灰分（%）; ≤0.2; ≤0.2. 硫分（%）; ≤0.5; ≤0.39. 水分（%）; ≤0.5; ≤0.09. 挥发分（%）; ≤0.3; ≤0.3. 真密度（g/cm3）; ≥2.12; ≥2.12. 振实密度（g/cm3）; ≥0.88; ≥0.88. 热膨胀系数（10-6/℃）; ≤1.20; ≤1.20. K值（长宽比）; ≥1.65; ≥1.65. 粒度（%）; （+10mm）; ≥50; ≥50. （-1mm）; ≤5; ≤5. 针状焦是外观为银灰色、有金属光泽的多孔固体, 其结构具有明显流动纹理, 孔大而少且略呈椭圆形, 颗粒有较大的长宽比, 有如纤维状或针状的纹理走向, 摸之有润滑感. 生产超高功率石墨电极用优质煅后石油焦目前尚无国家标准，根据本项目实际情况，其指标暂按表9执行，实际生产过程中，企业根据具体情况对此技术要求略做调整，以满足生产出优质超高功率石墨电极。 表9 煅后石油焦技术要求及理化性质 项目; 硫分; 挥发份; 灰分; 水分; 真比重. 单位; %; %; %; %; %. 质量指标; ≤0.3; ≤0.2; ≤0.3; ≤0.5; ≥2.08. 外观为黑褐色多孔固体不规则块状。. 项目超高功率石墨电极生产过程中采用改质沥青作为粘结剂，高温改质沥青质量指标应不低于《改质沥青》YB/T5194-2015标准中一级改质沥青质量指标，具体技术要求如表10所示。 表10 改性沥青质量指标 项目; 指标名称; 单位; 指标. 1; 软化点（环球法）; ℃; 108~114. 2; 甲苯不溶物（抽提法）; %; 28~32. 3; 喹啉不溶物; %; 8~12或6~10. 4; β树脂; %; ≮18. 5; 结焦值; %; ≮57. 6; 灰份; %; ≯0.25. 7; 馏分（0~360℃）; %; ≯3. 8; 水份; %; ≯0.3. 9; 硫分; %; ＜0.5. 耐高温，抗低温，适应性强；韧性好，抗疲劳；抗水、油和紫外线辐射，延缓老化；性能稳定，使用寿命长。. 项目冶金焦技术要求参照冶金焦炭GB/T 1996-2003中一级焦规定执行，见表11。 表11冶金焦技术要求（GB/T 1996-2003） 粒度，mm 指标; ＞40; ＞25; 25~40. 灰分，%; 一级; ≤12.00. 二级; ≤13.50. 三级; ≤15.00. 硫分，%; 一级; ≤0.60. 二级; ≤0.80. 三级; ≤1.00. 反应性，%; 一级; ≤30. 二级; ≤35. 三级; ~. 反应后强度; 一级; ≥55. 二级; ≥50. 三级; ~. 挥发分，%; ≤1.8. 具有金属光泽，一般为银灰色，坚硬而多孔，表面多裂纹。. 4、燃料使用情况 项目使用管道天然作为燃气导热油炉的燃料。天然气气质检验数据如下表所示： 表12天然气气质检验数据 组成; 高位发热量; 总硫; 硫化氢; 水露点; 密度; 相对密度. 组份; 36.17MJ/m3; 0.37mg/m3; 0.28mg/m3; -6.5℃; 0.6880kg/m3; 0.5712. 项目使用天然气由厂区外天然气管网供给，厂区外网进入厂区压力位0.12MPa，天然气低位发热量为8500kcal/Nm3（35564KJ/m3）。 导热油炉天然气消耗量为310Nm3/h。 5、项目总平面布置 项目主要建构筑物及生产工段有：原料转运车间/返回料车间、中碎筛分、磨粉配料及混捏成型、生制品车间、石墨化中转车间、石墨化车间、机加工、导热油加热站、液体沥青储运/导热油储槽、循环水、加压泵站、废水处理、雨水收集、调压柜、办公楼、综合楼、科研楼等。 根据车间组成，以及工艺配置方案，结合外部运输条件等要求，整个厂区的布置以工艺流程为主，总平面布置以南向北布置。 厂区南部布置办公区，其中布置办公楼、综合楼、科研楼，办公区以北为生产区，原料转运车间/返回料车间布置在生产区的中部区域；中碎/混捏、压型车间、生制品车间布置在原料转运站的南侧；石墨化中转车间、石墨化车间布置在原料转运站的北侧区域，机加工布置在石墨化车间的北侧，导热油加热站、液体沥青储运/导热油储槽、循环水、加压泵站、废水处理、雨水收集等布置在主体生产车间的周边。 项目厂区平面布置图具体见附图9。 6、公用辅助工程 （1）给排水工程 1）给水系统 项目用水包括生产用水和生活用水，均接自园区给水管网。 2）用水情况 ①清循环自流回水系统 ：主要供给石墨化车间的端面镜、炉头电极、配电小车，石墨化烟气净化车间，机加工车间的电极本体加工机线、电极接头加工机线和原料转运站车间的液压破碎机等设备的冷却水，自流回水。循环系统设施按一次建成设计。 该系统使用软水，最大小时循环水水量为880m3/h。循环水系统排水量按0.1%计（用于补充浊循环系统），蒸发损失水量按1.5%计，可计算得到该系统补水量为14m3/h。软水制备系统净水产率按75%计，则新鲜水消耗量为18.67m3/h。 ②清循环有压回水系统：主要供给配料混捏/压型车间的冷却锅润滑系统和挤压机等设备的冷却水，循环水量为300m3/h，循环水为软水。循环水系统排水量按0.1%计（用于补充浊循环系统），蒸发损失水量按1.5%计，可计算得到该系统补水量为4.8m3/h。软水制备系统净水产率按75%计，则新鲜水消耗量为6.4m3/h。 ③浊循环系统：主要供给石墨化车间电极冷却、配料混捏/压型车间电极设备的冷却水，自流回水。循环水量为580m3/h。该系统补水量按循环水量1.5%计，补水量为8.7m3/h，新鲜水消耗量为7.52m3/h（其中1.18m3/h来自于清循环系统排水）。 ④脱硫系统补水：项目使用石灰-石膏法脱硫工艺，补水量为0.41m3/h。 ⑤生活用水 全厂职工定员240人，年生产300天，职工生活用水按每人每天90L计算，生活用水量为21.6m³/d 3）排水系统 项目软水制备系统产生的浓相水用于脱硫系统补水，不外排。综合分析，项目运行期间无生产废水外排。 职工人员的生活污水经管网进入园区污水处理厂—大同市御东新区污水处理厂处理，排水量按用水量80%计，则生活污水排水量为5.76m3/d。 4）水平衡分析 项目各用水单元用排水量统计见表13。水平衡图见图1。 表13项目用排水情况一览表（m3/h） 用水单位; 输入; 循环量; 输出; 废水去向. 新鲜水; 损耗量; 废水量. 清循环水系统-自流; 18.67; 880; 14; 4.67; 脱硫塔补水. 清循环水系统-有压; 6.4; 300; 4.8; 1.6. 浊循环水系统; 7.52; 580; 8.7; 0; 1.18来自于清循环 系统排水. 脱硫系统; 0.41; 3.32; 10; 0; 其中6.27m3/h来源于软水制备系统. 生活; 0.9; 0; 0.18; 0.72; 排入大同市御东污水厂处理. 总计; 33.9; 1760; 37.28; 6.99. 图1 项目水平衡图 单位：m3/h （2）供电 由当地电网引入2回35kV电源。 （3）供暖:冬季办公区供暖利用烟气余热。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期工艺流程与产排污环节 （1）工程施工包括筹建工程、准备工程、主体工程及完建工程四个部分。各部分具体施工内容详见下图。 工程施工期间的场地平整、基础工程、主体工程、设备安装等建设工序将产生噪声、扬尘、固体废弃物、少量污水和废气等污染物。 图2 施工期工艺流程及产污节点图 （2）施工期产排污环节分析如下 1）施工废气 施工期废气包括施工扬尘、运输车辆尾气、装修废气，突出表现为施工扬尘。施工期间的粉尘产生于装修、物料运输、装卸等过程，其结果是造成局部地区环境空气的污染，尤其是降尘量的增加。 2）施工废水 本项目施工期的废水排放主要来自于建筑施工人员的生活污水，以及施工废水。 3）施工噪声 施工期间的噪声主要来源于施工机械设备噪声（如钻机、切割机等）和物料运输车辆引起的交通噪声，噪声声级在70~100dB之间。 4）固体废物 施工期间产生的固体废物主要为施工人员聚集地产生的生活垃圾和施工过程中产生的建筑垃圾。 二、运营期工艺流程简述： 超高功率石墨电极总的生产工艺为：采用针状焦、石油焦（均为煅后料、本项目不涉及煅烧工序）为骨料，改性沥青为粘接剂，冶金焦为保温料电阻料等，经过中碎、配料、混捏、压型、焙烧、浸渍、再次焙烧（包括二次/三次 /四次焙烧）、石墨化、机加工等一系列工艺工程，生产出来的一种耐高温石墨质导电材料。 项目石墨电极生产工艺不包括“焙烧和浸渍”工序，这两个加工工序全部外委。目前，建设单位已经与山西鑫贤碳素材料科技有限公司（最始工商登记注册名称为山西经华炭素有限公司，于2019年9月19日最终变更为山西鑫贤碳素材料科技有限公司），山西科福能源科技有限公司签订了外委加工协议。两个受托方环保手续履行情况如下表所示： 表14 焙烧工序受托方环保手续履行情况一览表 受托方; 环评批复; 排污许可证; 焙烧工序生产能力. 山西鑫贤碳素材料科技有限公司; 介休市环境保护局，介环函[2014]92号，2014年4月8日; 证书编号：911407817540858563001V。有效期为：2021年6月29日~2026年6月28日; 2万吨/年. 山西科福能源科技有限公司; 晋中市环境保护局，市环函[2004]116号，2004年10月29日; 证书编号：911407813468929230001V。有效期为：2020年6月11日至2023年6月10日; 8万吨/年. 由上表可知，“焙烧”工序受托公司环保手续齐全。两个受托公司生产石墨电极均包含焙烧工序，其中山西鑫贤碳素材料科技有限公司焙烧工序生产能力为2万吨/年，山西科福能源科技有限公司生产能力为8万吨/年。两个受托公司焙烧工序生产能力合计为10万吨/年。能够满足本项目3万吨/年外委加工需求。 本项目基本工艺简述如下: 外购针状焦、石油焦送入原料转运站内卸料存储。经输送设备送入中碎配料及混捏成型车间，后经中碎配料系统处理后送入相应的配料仓中；生产中返回的生碎、石墨碎等物料也经返回料中碎配料系统处理后送入相应的料仓中；料仓中的针状焦、石油焦以及返回料按一定配比配料，之后由提升设备送至预热锅中进行预热处理，干料预热到一定温度后加入粘结剂液体沥青进行混捏处理，混捏后的物料送入挤压成型机成型为生制品。 生制品电极外委外单位进行焙烧，外委焙烧的合格品送入石墨化炉进行石墨化处理后，再经机械加工得到超高功率石墨电极成品。 具体工艺流程如下： （1）原料转运和收集 项目生产过程所需主要原料包括针状焦、石油焦、沥青、冶金焦。 针状焦和石油焦采用吨袋包装（如下图所示），通过汽车将袋装原料运入，卸车，堆存于封闭的原料转运站内的针状焦和石油焦存储区域。投料过程中采用吊钩桥式起重机提升至格筛漏斗上方，打开吨袋包装下部，物料掉入投料漏斗中，然后通过胶带输送机和斗式提升机（密闭通道内）送入料仓存储。 外购液体粘结剂沥青由沥青专用罐车拉至粘接剂沥青送入沥青储运子项的专用卸车位上，然后通过沥青泵将罐车内的液体沥青送入沥青沉淀槽内，液体粘结剂沥青在沉淀槽内静止沉淀后，根据混捏成型工序的需要，通过沥青泵将液体沥青送入混捏成型的高位槽内。 图3 针状焦、石油焦包装示意图 冶金焦为散装料，通过汽车运入石墨化车间，采用吸料天车卸车，直接送入料仓存储待用。 （2）中碎筛分，磨粉，配料 原料转运站内料仓存储的针状焦和煅后石油焦，根据需要采用皮带输送机和斗式提升机（密闭通道内），分别进入中碎配料及混捏成型车间内针状焦、石油焦中碎筛分系统内的中转料仓存储待用。 中碎筛分：中转仓内的针状焦和石油焦通过皮带输送机和斗式提升机（密闭通道内）分别送入各自的中碎筛分系统，返回料在中碎车间内投料、送入返回料中碎筛分系统内。各中碎筛分系统均设置有皮带输送机、破碎机、台斗式提升机、振动筛（设备均密闭）。 煅后针状焦、石油焦中碎筛分系统：共3套，系统能力为10t/h，主要由胶带输送机、2台双光辊破碎机、1台斗式提升机、2台廻转筛等设备组成。 返回料中碎筛分系统：系统能力为5t/h，对各种生碎料、石墨碎进行破碎筛分。系统主要由1台油压破碎机、1台复合破碎机、1台对辊破碎机、1台斗式提升机及1台廻转筛组成。 针状焦（或石油焦）经破碎后由台斗式提升机、胶带输送机至振动筛筛分，最上层的粒料不合格，返回中碎系统重新破碎，其余粒料筛分成为5种不同粒径，分别存储于不同的料仓中，最小粒径粒料除部分进入料仓暂存待用外，剩余部分送入磨粉系统的磨前料仓；返回料经破碎后由台斗式提升机、胶带输送机至振动筛，经过振动筛筛分，筛上料及筛下料分别进入不同料仓中存储。 磨粉：磨制各种粉料，共设3套磨粉系统，每套系统处理能力为2t/h。每套磨粉系统主要由1台磨粉机、1台旋风收粉器、1台布袋收尘器及配套的相应风机等设备促成。3套磨粉系统粉料分别进入3套粉料配料仓储存。 根据配料的需要，需将破碎后的针状焦和石油焦进行再次粉碎以得到更小粒径的物料（返回料不磨粉直接配料）。中碎筛分后小粒径的针状焦和石油焦暂存于磨粉系统的磨前料仓内，进入磨粉机内依靠辗压和研磨作用将物料研磨粉碎，由风机将磨粉机内的含焦粉气体吹进磨粉机的分离器分离，不合格的粗粒料返回磨粉机重磨，合格的细粉料经旋风分离机收集进入粉料仓暂存（设备均密闭）。 配料：配料系统1套，系统平均生产能力为10t/h，主要由6个配料仓、7台配料秤等设备组成。 配料中的原料包括筛分后的针状焦、石油焦、返回料以及磨粉后的针状焦粉、石油焦粉，存储在各自的料仓中。在配料时，开启各料仓下方出料口，物料经过料斗秤称量后按照一定比例依次通过管道放入至配料仓内。放料完成后，经过功能移动小车送至混捏工段的干料预热锅内。多功能移动小车设置有空气循环系统，系统将产生的扬尘收集后，经过循环系统，返回至移动小车内。移动小车与预热锅之间设置有软连接，物料经软连接装置下料至预热锅。配料采用微机控制，包括配料、秤量、校正控制以及配料后的运输控制。 产污环节: 破碎、上料、筛分、磨粉和配料过程产生的粉尘。 破碎机、磨机、风机、泵类等产生噪声。 除尘器的除尘灰。 （3）粘结剂保温 在沥青熔化槽上，设置有导热油（180-200℃）加热管道以及间接冷却水管道，保证沥青熔化罐内温度在160℃。熔化好的液体沥青通过沥青泵和管道，送入沥青静置罐，而后通过沥青泵和管道，送入沥青高位罐内。 沥青熔化装置采用导热油（热煤油）加热，根据工艺要求，本项目设置 导热油炉站，为粘结剂沥青熔化提供热源。导热油锅炉采用天然气作为燃料。 产污环节: 沥青熔化烟气，包括沥青烟、苯并芘。 导热油炉烟气，包括颗粒物、二氧化硫和氮氧化物。 （4）混捏、成型 项目共设两套混捏成型系统。其中1#混捏成型系统用于生产较大规格电极本体，主要设备为2台4000L预热锅，2台4000L混捏锅、2台糊料冷却锅，同时配设1台3500t挤压成型机；2#混捏成型系统用于生产优质的接头，共配置1台4000L预热锅、1台4000L混捏锅、1台4000L糊料冷却锅，同时配设1台2500t挤压成型机。 混捏：混捏工序主要设备包括干料预热锅、混捏锅以及糊料冷却锅。移动小车将配料完成的干料（锻后针状焦、锻后石油焦、返回料）放料到干料预热锅中将干物料预热至180-200℃并搅拌均匀。打开连接口，通过管道将物料放入至混捏锅中。而后，打开沥青高位罐的阀门，定量将熔化的粘接剂沥青经过计量秤计量后经管道加入至混捏锅中与干料搅拌混捏。在预热锅和混捏锅上，设置有导热油加热管道以及间接冷却水管道，混捏过程物料温度保持在 150-160℃，混捏好的糊料经过管道送入冷却锅冷却到约100-120℃（水间接冷却），然后由糊料输送机送到成型机成型。 压型：混捏完成的糊料由密闭的输送带送至挤压成型机成型。糊料分多个阶段充满挤压成型机，在每个阶段首先通过输送机将冷却锅中的糊料加入挤压成型机、而后对糊料进行挤压捣固，而后关闭出口抽真空、对糊料进行预压。电极糊料被最大压力预压后，打开压型嘴口锁定挡板、符合压型嘴口直径的电极以一定速度被慢慢挤出，挤出后生电极由可移动、翻转的托架承接、当生电极达到规定长度后由气动切剪机将电极切剪下来、滚入水池中浸泡冷却。糊料加料、捣固过程的废气连接至抽风系统抽排，压型过程中的气体由真空系统抽出。 冷却：压型完成后的生电极浸泡在冷却水池中，冷却水槽温度控制在 20~30℃范围内。冷却后的生电极从冷却水槽中捞出。 产污环节: 生料混捏成型产生含粉尘、沥青烟、BaP的废气。 混捏机、成型机、泵类等产生噪声。 炭块冷却水池隔油沉淀废油。 不合格的毛坯块（生碎）。 （5）石墨化 石墨化是超高功率石墨电极制造中的重要环节，通过高温将碳素焙烧品炭结构转化为石墨晶体结构，大幅提高产品热、电传导性、耐热冲击性、化学稳定性、耐磨性并提高产品的强度等技术指标。 本项目建设2组内热串接式石墨化炉（每组包含9台炉），与艾奇逊石墨化炉比较，内热串接石墨化炉直接对制品通电加热，用保温料隔绝制品热量的散失，工艺电耗低，且炉芯温度梯度小，生产效率高，制品成品率较高。项目内串式石墨化炉为直流供电，供电电压调整范围60V-200V、每级电压差范围5V、最大电流280kA、装机功率27500kW。 项目内串石墨化炉的生产操作由装炉、通电、冷却、卸炉、清炉及小修等几个过程组成，并按以上顺序循环进行。 ①装炉：炉底先采用多功能天车铺设填充料冶金焦，而后将平过端面的焙烧石墨电极吊送到组串设备，组好串后由天车用特制夹具送到炉内，水平纵向串连，液压顶推装置按设定的压力压紧石墨，组成石墨化炉的炉芯，调整好后由吸料天车将冶金焦填充至炭块周边及表面作为保温料，保温料厚度600mm～700mm。冶金焦在内热串接式石墨化炉中并不作为电阻料，其粒度要求6mm以下，不符合粒度要求的冶金焦需定期筛分更换至符合要求的粒度。 最后将炉盖盖上。装炉过程大约 1 天。 ②送电：装好炉后，就开始送电加热。内串石墨化炉采用直流变压器供电，在2800℃-3000℃高温下，石墨电极中的无定形炭向结晶形石墨转化，从而提高其电、热传导性能，此过程即为石墨化过程。石墨电极在通电加热过程中，其物理结构和化学组成发生了很大的变化，碳平面网格逐渐转化为石墨晶格结构，同时低烃类物质不断向外散逸，在填充料表面与氧气接触生成 CO2 等。整个送电过程，由微机按照预先输入的升温曲线自动进行控制，通电过程需要约22 小时，在14~16小时石墨电极温度由室温升高至 3000℃，维持4~6小时，然后停电，停送电时间大约2小时后开盖。 ③冷却、清炉：冷却及清炉时间约为8天。停电后的冷却过程采用自然冷却，当电极温度低于1000℃，就可以卸炉。卸炉时先用多功能天车将保温料吸出（保温料温度低于 500℃），然后由天车用专用夹具将石墨吊出。出炉后的电极送到冷却台进行自然冷却。冷却后的石墨毛坯用叉车运至机加工车间。 产污环节: 石墨化炉高温下产生的烟尘、SO2、NOx废气。 装卸、出炉以及保温料筛分产生的粉尘。 更换的废保温料。 天车、除尘等设备运转产生噪声。 制软水产生的排污水。 （6）机械加工 机械加工是把石墨化毛坯机械切削加工成石墨最终要求的几何尺寸及表面光洁度的过程。 机械加工生产操作过程中，首先用桥式起重机把石墨化毛坯吊运到本体加工生产线上料台上，人工拨动石墨化毛坯进入加工工位，加工工步及工位传输自动进行，加工工步包括对中、粗铣端面、粗铣锥孔、车外圆、铣螺纹等，粉尘均通过密闭装置收集。加工完全结束后称重、检测比电阻。加工完的电极本体用桥式起重机吊运到终检包装场地摆放待终检包装，剩余的石墨采用石墨破碎筛分后回用。 产污环节: 机械加工过程产生粉尘。 除尘器的除尘灰。 不合格产品及机加碎屑。 切割机、机加车床等设备运转产生噪声。 设备检修、维护产生的废机油。 （7）检验包装 产品机械加工后，质检人员依据图纸及相关规定对产品进行几何尺寸检查、表面质量检查，检查的主要的量具有钢板尺、千分表、内卡规、外卡规及螺纹样板等。合格的石墨进行产品包装，包装按炭素材料及其制品的包装、标志、运输和质量证明书的规定执行。包装后的石墨由叉车运往成品库待售。本项目不涉及化学检验。 注：项目石墨工序为一期工程，剩余工序为二期工程。项目二期工程建成投运之前，电极全部外购。待二期工程建成投运后，石墨电极生坯全部自给。 图4 项目工艺流程图及产排污环节分析 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 项目为新建项目。根据现场调查，场地现状为一片空地，未开工建设。项目不存在与项目有关的原有环境污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境现状 | 1、环境空气质量现状 1）常规因子 本次评价收集了大同市云州区2020年全年环境空气例行监测数据，环境空气质量现状的监测结果见表15。 表15 云州区2020年全年环境空气例行监测数据 μg/m3（CO为mg/m3） 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 28; 60; 46.7%; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 22; 40; 55.0%; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 65; 70; 92.9%; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 35; 35; 100%; 达标. CO; 百分位数日平均质量浓度; 2.4; 4; 60.0%; 达标. O3; 8h平均质量浓度; 157; 160; 98.12%; 达标. 根据年均浓度监测结果可知：云州区2020年SO2全年平均浓度值为28μg/m3，NO2全年平均浓度值为22μg/m3，PM10全年平均浓度值为65μg/m3，PM2.5全年平均浓度值为35μg/m3，CO第95百分位数浓度2.4mg/m3，O3 8小时第90百分位数浓度157μg/m3。项目区域范围内环境空气常规因子均达标。 因此，判定项目所在地云州区为达标区。 2）特征因子环境空气质量现状统计 此次评价引用《大同市贵义碳素有限公司环保新材料煤质活性炭建设项目环境影响评价现状监测报告》中TSP、苯并芘现状监测资料用以评价项目所在地TSP和苯并芘环境空气质量现状。 引用监测数据监测日期：2019年12月25日~2019年12月31日 监测点布设：引用监测资料监测点分别为利仁皂村和常家堡村。 监测点布设情况见下表16。 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），区域环境质量现状可引用项目周边5km范围内近3年的现有监测数据。项目厂址位于常家堡村西1.2km处，利仁皂村东2.5km处，引用监测点距离项目厂址均小于5km，而且监测数据在3年内。引用监测数据资料可用。 表16 环境空气采样点位及监测项目 监测点位; 功能区; 监测项目; 监测时间; 数据来源. 常家堡村; 一类; TSP; 2019年12月25日 ~2019年12月31日; 引用《大同市贵义碳素有限公司环保新材料煤质活性炭建设项目环境影响评价现状监测报告》. 苯并芘. 利仁皂村; 二类; TSP. 苯并芘. b.现状监测结果评价 表17 日均浓度监测数据统计表 监测点位; 监测点坐标/m; 污染物; 平均时间; 评价标准（ug/m3）; 监测浓度范围（ug/m3）; 最大浓度占标率%; 超标率%; 达标情况. X; Y. 常家 堡村; 712261; 4418062; TSP; 24小时平均; 120; 105~147; 122.5; 85.7; 超标. 苯并芘; 24小时平均; 0.0025; 0.0010~0.0015; 60.0; 0; 达标. 利仁 皂村; 707691; 4417001; TSP; 24小时平均; 300; 115~170; 56.7; 0; 达标. 苯并芘; 24小时平均; 0.0025; 0.0006~0.0022; 88.0; 0; 达标. 常家堡村TSP日平均浓度范围为105～147µg/Nm3之间，最大质量浓度占标率为122.5%，超标率85.7%；利仁皂村TSP日平均浓度范围为115～170µg/Nm3之间，最大质量浓度占标率为56.7%，超标率0%。项目环境空气一类功能区TSP出现了超标，超标与监测期间区域气候干燥、植被稀少和地面裸露有关；二类功能区TSP环境空气质量状况较好。 常家堡村苯并芘日平均浓度范围为0.0010～0.0015µg/Nm3之间，最大质量浓度占标率为60%，超标率0%；利仁皂村苯并芘日平均浓度范围为0.0006～0.0022µg/Nm3之间，最大质量浓度占标率为88%，超标率0%。项目环境空气一类功能区和二类功能区苯并芘环境空气质量状况均较好。 2、地表水质量现状 项目西侧3.8km处地表水体为御河，南侧1.78km处地表水体为桑干河 根据《山西省地表水环境功能区划》（DB14/67-2019），项目所在地区段地表水体御河和桑干河地表水环境功能均为IV类。 根据2021年7月大同市地表水环境质量报告，桑干河固定桥省考监控断面处水质环境为IV类，能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中规定的IV类水质标准要求，水质状况达标；御河利仁皂国考监控断面处水质环境达到V类水水质标准，未能满足相应功能区IV类水水质标准要求，水质状况为不达标。 3、声环境质量现状 - 山西宏境检测科技有限公司于2021年10月16日对项目厂界声环境进行了现状监测，噪声监测点位如图5所示。 表18 厂界噪监测结果一览表 单位：dB （A） 监测日期; 监测点位; 昼间; 夜间. Leq; L90; L50; L10; Leq; L90; L50; L10. 2021.10.16; 1#; 52.8; 54.8; 51.4; 50.6; 48.0; 49.2; 47.6; 45.0. 2#; 52.2; 52.8; 51.0; 50.4; 49.1; 51.2; 48.6; 45.0. 3#; 52.7; 55.4; 51.8; 50.6; 48.7; 51.6; 46.6; 45.0. 4#; 51.9; 53.2; 51.4; 50.4; 49.6; 53.0; 49.2; 46.8. 5#; 52.8; 53.4; 50.6; 50.0; 48.8; 51.6; 47.8; 44.2. 6#; 52.3; 54.0; 51.2; 50.6; 48.1; 51.4; 45.8; 44.4. 北 1# 2# 6# 3# 5# 4# 为噪声监测点位 图5 噪声监测点位图 由上述监测结果可以看出：项目所在厂区边界昼间噪声为51.9～52.8dB（A）、夜间噪声为48.0～49.6dB（A），满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。 4、地下水质量现状 项目循环水池采取严格的防渗措施后，不存在地下水污染途径，不对地下水环境产生不良影响，此次评价不开展地下水现状评价调查。 5、土壤环境质量现状 项目运营期间苯并芘通过大气沉降污染途径沉降至地表，对土壤环境产生一定程度影响。 大同市贵义碳素有限公司环保新材料煤质活性炭建设项目环境影响评价阶段在本项目场地范围内设了两个监测点，在项目场地北侧耕地范围内设了一个监测点，监测点位示意图如下所示。 此次评价引用其监测资料说明项目所在地土壤环境质量现状。 2# 3# 1# 图6 引用监测资料土壤环境监测点位示意图 评价因子选取《土壤环境质量标准建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB15618-2018）第二类用地全部基本项目，苯并〔a〕芘，《土壤环境质量标准农用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB15618-2018）全部基本项目，苯并[a]芘。具体见表19。 表19 监测因子一览表 监测点位; 位置; 取样深度; 监测项目; 土地 性质. 经度; 纬度. 1#; E:113°27′34″; N:39°53′7″; 0～0.2m; pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌、苯并〔a〕芘; 耕地. 2#; E:113°27′40″; N:39°53′6″; 0～0.5m; pH+ B36600-2018中的45项基本项目; 建设用地. 3#; E:113°27′41″; N:39°52′59″; 0～0.5m; 苯并〔a〕芘. 表20a 1#监测点位土壤环境质量现状统计结果一览表 监测 点位; 项目; 监测因子（mg/kg）. pH; 苯并〔a〕芘. 1#（0~0.2m土层）; 监测值; 8.35; 未检出. 标准限值; /; 1.5. 标准指数; /; /. 检出率/%; /; 0. 超标率/%; /; /. 最大超标倍数; /; /. 项目; 镉; 汞; 砷; 铅; 铬; 铜; 镍; 锌. 监测值; 0.05; 0.017; 5.34; 18.3; 47; 12; 12; 41. 标准限值; 0.6; 3.4; 25; 170; 250; 100; 190; 300. 标准指数; 0.083; 0.005; 0.21; 0.11; 0.188; 0.12; 0.063; 0.14. 检出率/%; 100; 100; 100; 100; 100; 100; 100; 100. 超标率/%; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; /; /; /; /; /; /; /; /. 超标率/%; /; /; /; /; /; /; /; /. 最大超标倍数; /; /; /; /; /; /; /; /. 表20b 2#监测点位土壤环境质量现状统计结果一览表 点位; 项目; 监测因子（mg/kg）. pH; 锌; 砷; 镉; 铬（六价）; 铜; 铅; 汞; 镍. 2#（0~0.5m土层）; 监测值; 8.2; 10.3; 0.15; ＜2; 10; 47.9; 0.009; 16. 标准限值; /; /; 60; 65; 5.7; 18000; 800; 38; 900. 标准指数; /; 0.17; 0.0023; /; 0.00056; 0.060; 0.00024; 0.017. 检出率/%; 100; 100; 100; 0; 100; 100; 100; 100. 超标率/%; /; 0; 0; /; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; /; /; /; /; /; /; /; /. 项目; 四氯化碳; 氯仿; 氯甲烷; 1，1-二氯乙烷; 1，2-二氯乙烷; 1，1-二氯乙烯; 顺-1，2-二氯乙烯; 反-1，2-二氯乙烯; 二氯甲烷; 1，2-二氯丙烷. 监测值; ＜1.3; ＜1.1; ＜1.0; ＜1.2; ＜1.3; ＜1.0; ＜1.3; ＜1.4; ＜1.5; ＜1.1. 标准限值; 2.8; 0.9; 37; 9; 5; 66; 596; 54; 616; 5. 标准指数; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /. 检出率/%; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /. 超标率/%; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /. 最大超标倍数; /; /; /; /; /; /; /; /; /. 项目; 1，1，1，2-四氯乙烷; 1，1，2，2-四氯乙烷; 四氯乙烯; 1，1，1-三氯乙烷; 1，1，2-三氯乙烷; 三氯乙烯; 1，2，3-三氯丙烷; 氯乙烯; 苯; 氯苯. 监测值; ＜1.2; ＜1.2; ＜1.4; ＜1.3; ＜1.2; ＜1.2; ＜1.2; ＜1.0; ＜1.9; ＜1.2. 标准限值; 10; 6.8; 53; 840; 2.8; 2.8; 0.5; 0.43; 4; 270. 标准指数; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /. 检出率/%; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /. 超标率/%; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /. 最大超标倍数; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /. 项目; 1，2-二氯苯; 1，4-二氯苯; 乙苯; 苯乙烯; 甲苯; 间二甲苯+对二甲苯; 邻二甲苯; 硝基苯; 苯胺; 2-氯苯酚. 监测值; ＜1.5; ＜1.5; ＜1.2; ＜1.1; ＜1.3; ＜1.2; ＜1.2; ＜0.0.9; ＜0.2; ＜0.06. 标准限值; 560; 20; 28; 1290; 1200; 570; 640; 76; 260; 2256. 标准指数; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /. 检出率/%; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /. 超标率/%; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /. 最大超标倍数; /; /; /; /; /; /; /; /; /. 项目; 苯并〔a〕蒽; 苯并〔a〕芘; 苯并〔a〕荧蒽; 苯并〔k〕荧蒽; 䓛; 二苯并〔a，h〕蒽; 茚并〔1，2，3，-cd〕芘; 萘; BaP. 监测值; ＜0.1; ＜0.1; ＜0.2; ＜0.1; ＜0.1; ＜0.1; ＜0.1; ＜0.09; 未检出. 标准限值; 15; 1.5; 15; 151; 1293; 1.5; 15; 70; 1.5. 标准指数; /; /; /; /; /; /; /; /. 检出率/%; /; /; /; /; /; /; /. 超标率/%; /; /; /; /; /; /; /; /. 最大超标倍数; /; /; /; /; /; /; /; /; /. 根据统计分析，项目1#监测点位各监测项目的标准指数均小于1，可见各种有害元素均在标准限值之内，均低于《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中的筛选值（第二类）。2#监测点位各监测项目的标准指数均小于1，可见各种有害元素均在标准限值之内，《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的筛选值（第二类）的要求。3#监测点位特征影响因子苯并芘未检出。 综上可知，项目所在地土壤环境质量状况较好。 5、生态环境 项目在园区范围内建设，占地范围内不涉及生态环境保护目标，此次不开展生态现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 根据现场踏勘，本项目所在地无自然保护区、风景游览区、文物保护单位。厂址周围敏感因素及保护目标见表21。 表21主要环境保护目标 环境 要素; 保护目标; 方位; 距离; 坐标; 保护要求. 环境 空气; 无; 厂界外500m范围内无村庄、自然保护区、风景名胜区等环境保护目标; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 声环境; 无; 厂界外50m内无学校、村庄、医院等声环境敏感目标; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准. 地下水环境; 无; 项目厂界外500m范围内无地下集中式饮用水水源和热水，矿泉水、温泉等特殊地下水资源; 《地下水质量标准》 （GB/T 14848-2017）. 生态 环境; 项目占地范围内及周边500m范围内不涉及生态环境敏感目标. |
| 污染物排放控制标准 | 1、废气 （1）项目生产过程中石墨化炉颗粒物、二氧化硫和氮氧化物排放执行《关于印发<山西省工业炉窑大气污染综合治理实施方案>的通知》（晋环大气[2019]164号）中规定，“颗粒物、二氧化硫和氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300mg/m3”。其余工段颗粒物、沥青烟和苯并芘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）二级标准。 导热油炉烟气执行山西省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB/1929-2019）中的排放限值要求。 项目大气污染物排放的具体指标如下表所示： 表22 大气污染物排放执行标准 序号; 污染物; 污染源; 排放高度; 排放速率kg/h; 浓度限值mg/m3; 周界外浓度最高点mg/m3; 执行标准. 1; 颗粒物; 中碎筛分等; 15; 3.5; 18; 1.0; 大气污染物综合排放 标准》（GB 16297-1996）二级标准. 20; 5.9; 18. 30; 23; 8. 2; 沥青烟; 沥青熔化、混捏成型; 15; 0.18; 40; 生产设备不得有明显无组织排放存在. 20; 0.30; 40. 30; 1.8; 40. 3; 苯并芘; 沥青熔化/混捏成型; 15; 0.05×10-3; 0.3×10-3; 0.008ug/m3. 20; 0.085×10-3. 30; 0.29×10-3. 4; 颗粒物; 石墨化炉; 40; /; 30; 1.0; 有组织排放执行晋环大气[2019]164号规定，无组织排放执行大气污染物综合排放 标准》（GB 16297-1996）. SO2; /; 200; 0.4. NOx; /; 300; 0.12. 5; 颗粒物; 导热油炉; 15; /; 5; /; 山西省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB14/19）-2019. 6; 二氧化硫; /; 35; /. 7; 氮氧化物; /; 50; /. 8; 烟气黑度（林格曼，级）; /; ≤1级; /. 2、废水 项目职工人员生活污水经污水管网进入大同市御东污水处理厂处理，执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）A 等级标准。 表23 生活污水污染物排放标准 序号; 控制项目名称; 单位; A级. 1; 悬浮物; mg/L; 400. 2; 石油类; mg/L; 15. 3; pH; —; 6.5~9.5. 4; 五日生化需氧量; mg/L; 350. 5; 化学需氧量; mg/L; 500. 6; 氨氮（以N计）; mg/L; 45. 7; 总氮（以N计）; mg/L; 70. 8; 总磷（以P计）; mg/L; 8. 9; 阴离子表面活性剂; mg/L; 20. 10; 动植物油; mg/L; 100. 3、噪声 厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类标准，详见表24。 表24 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位 dB（A） 标准; 昼间; 夜间. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 3类; 65; 55. 4、固体废物 一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2001）及2013年修改单的相关标准。生活垃圾收集后运送到环卫部门指定地点进行处理。 |
| 总量 控制 指标 | 根据山西省环境保护厅晋环发[2015]25号文件第三条，本项目属于环境统计重点工业源调查行业范围内（《国民经济行业分类》（GB/T4754）中采矿业、制造业，电力、燃气及水的生产和供应业，3个门类39个行业）制造业范畴，需要对新增主要污染物申请总量控制指标。 2021年11月18日，大同市生态环境局开发区分局以同开环[2021]9号“关于《优沃特科技（山西）有限公司年产3万吨直径600mm及以上超高功率电极项目》污染物排放总量控制指标的初审意见”，核定项目主要污染物排放总量指标为：二氧化硫，22.774t/a；氮氧化物3.953t/a；粉尘23.381t/a；烟尘10.508t/a；化学需氧量0.208t/a；氨氮0.011t/a。 根据项目工程分析，项目投运后主要污染物排放量为：粉尘23.381t/a；烟尘10.508t/a；二氧化硫，22.774t/a；氮氧化物3.953t/a；CODcr，0.208t/a；氨氮0.011t/a。 对比分析项目污染物排放量及总量控制指标可知，项目主要污染物排放量能够满足同开环[2021]9号对项目主要污染物核定的总量控制指标。项目投运后主要污染物排放量能够满足总量控制指标的要求。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本施工期的环境污染主要来自施工扬尘，机械设备的噪声、建筑垃圾、地表开挖造成的水土流失以及建筑施工人员少量生活污水和生活垃圾。各污染要素的环境影响简要分析如下： 一、施工期大气环境影响分析及防治措施 1、施工期大气环境影响分析 施工期间对环境空气影响最大的是施工扬尘，来源于各种无组织排放源。其中场地清理、土方挖掘、建筑材料运输等工序产生量较大，原材料堆存、建筑结构施工、设备安装等产生量相对较小。由于污染源为间歇性源并且扬尘点低，因此只会在近距离内形成局部暂时污染影响。但施工现场的污染物未经扩散稀释就直接进入地表呼吸地带，会给现场施工人员的生活和健康带来一定影响，在大风情况下还会对施工地周围环境空气形成影响。扬尘的大小与现场施工条件、管理水平、机械化作业程度及天气、地表土等诸多因素有关。一般施工现场的大气环境中TSP浓度可达到1.5-30mg/m3。 2、施工期大气污染防治措施 项目施工期间土方挖掘、堆放、清运、回填和场地平整等过程中都会产生不同程度的扬尘污染； 项目在控制施工扬尘方面严格落实施工工地扬尘管控“六个百分之百”，主要采取以下措施： 1）施工单位应当合理组织工期，在风速达四级及以上的天气情况下，应当停止施工垃圾及施工材料、弃土等的装卸作业； 2）禁止在施工场地外围堆放施工材料和建筑垃圾； 3）施工场所要定期喷洒水，保持地面湿润，不起尘； 4）临时堆放场应有遮盖篷遮蔽，防止物料飘失，污染环境空气； 5）项目场区不设置施工营地，施工委托专业队伍完成，食宿自理，为此不会产生施工营地的废气污染； 6）物料运输车辆采取封闭措施，避免道路抛洒造成环境空气污染； 7）施工结束后应及时恢复场地硬化。 施工单位在施工过程中禁止使用高排放非道路移动机械，施工物料运输选用符合规定的柴油货运车辆，按照防治大气污染要求和国家有关技术规范对施工使用的机动车进行维修，使其达到规定的排放标准。 在采取上述措施后，可将施工期间大气污染物（主要是扬尘）排放对周围环境的影响程度降至最低。 二、施工期水环境影响分析及防治措施 施工期间的用水主要为施工物料搅拌用水、路面及土方喷淋水、施工人员生活用水等，其中设备冲洗过程中的跑、冒、滴、漏溢流水仅含有少量的泥砂，不含其它杂质，可经隔油池、沉淀池处理后回用，不外排。厂区内设有旱厕，施工人员生活污水定期清掏运至附近田地施肥，不外排。项目施工期间无废水外排，不会对外界环境产生影响。 三、施工期固体废弃物影响分析及防治措施 1、施工期施工垃圾对环境影响分析 本次项目施工过程中固体废弃物主要有： （1）生活垃圾 施工过程中产生的生活垃圾如不及时进行清理，会对周围环境和作业人员健康带来不利影响。故对施工人员的生活垃圾应定点存放、及时收集，回收可利用物质，将生活垃圾的减量化、资源化后，定期运至环卫部门指定的地点，不会对环境造成影响。 施工方应设专人打扫卫生，设置垃圾箱、垃圾桶，每天收集施工区域的生活垃圾，使生活垃圾得到合理处置。 （2）建筑垃圾 ①施工弃土处置： 主要为地下建筑等工程的挖掘。对于本项目在挖掘的土方尽量填筑附近低凹地外，表层土及部分土方集中堆存于施工场地路边，用作项目完成后回填土方及绿化用土。环评规定对施工现场临时堆存的土方要采取防尘措施，覆盖防尘布、防尘网；定期喷洒抑尘剂；定期喷水抑尘。 ②施工生产废料处理 首先应考虑废料的回收利用。对钢筋、钢板、木材等下角料可分类回收利用。 2、施工期施工垃圾污染防治措施 （1）建筑垃圾的处理 对产生的原有建筑废弃物分类处理，施工生产废料首先应考虑废料的回收利用，对钢筋、钢板、木材等下角料可分类回收利用。不能回收利用的运至环卫部门和城建部门指定的建筑垃圾填埋场处理。 （2）生活垃圾： 对于施工生活垃圾，禁止乱堆乱放，应在施工人员集中地设置垃圾桶，定期清运至环卫部门指定的地点。 四、施工期声环境影晌分析及防治措施 1、施工期声环境影响分析 根据开发工程涉及的建设内容及施工特征，本项目施工期主要的影响环节为：土方开挖阶段主要为挖掘机、推土机、装载机及各种车辆的移动性声源影响；基础夯实与砌筑阶段的打夯机等机械设备影响；装修等阶段的起重设备、切割设备及运输车辆等噪声影响。 根据本工程区域声环境质量要求及施工特征，整体而言，各施工阶段中以土方阶段的挖掘、基础阶段的基础夯实及物料土方运输影响最大 （1）施工期主要噪声源 本项目施工期噪声源均为间歇性源，各声源源强类比调查结果见下表25。 表25 各施工阶段主要噪声源状况 施工机械声级. 施工阶段; 声源; 声级 dB(A). 土石方阶段; 挖掘机 推土机 装载机 大型载重车; 78～96 80～95 85～95 90. 打桩阶段; 打桩机; 95～110. 底板与结构阶段; 振捣机 切割机 模板拆卸 混凝土运送车; 100～105 100～110 95～105 80～85. 交通运输车辆声级. 施工阶段; 车辆类型; 声级. 土方阶段; 大型载重车; 90. 底板及结构阶段; 混凝土灌车、载重车; 80～85. 2、施工期噪声污染防治措施 项目建设区整体属于3类声功能区，对工程的施工噪声应加强控制，为尽可能的避免产生对外界环境的影响，工程施工声污染控制应遵循以下基本原则： ①制定严格合理的施工计划，集中安排高噪声施工阶段，便于合理控制；尽可能利用噪声距离衰减措施，在不影响施工的条件下，将强噪声设备尽量移至距场界较远的地方，保证施工场界达标。为保护项目周围建筑，设计和施工单位必须制定科学的施工方式，减少振动对周围建筑的破坏。 ②避免在同一地点安排大量动力机械设备，以避免局部声级过高；施工设备选型上应尽量采用低噪声设备，如振捣器采用变频振捣器等；对动力机械设备进行定期的维修、养护，因设备常因松动部件的震动或消声器破坏而加大其工作时的声级；尽量少用哨子、喇叭等指挥作业，减少人为噪声； 五、施工期的生态环境影响分析及防治措施 工程施工期间不可避免的会对厂区范围内的生态环境产生一定程度的影响，造成植被破坏和一定程度的水土流失。 建设施工过程中建设单位应加强管理，严格按照相关规划批准的方案实施建设，施工时要严格划定施工区域，将临时占地面积控制在最低限度。施工过程中的挖填土要合理堆放，减少对土地的扰动作用，控制水土流失；竣工后加强厂区绿化带建设。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气环境影响及保护措施 1.1 源强核算 项目废气污染源排放情况如表26所示： 各污染源源强核算过程如下所示： （1）导热油炉（排放口DA021） 1）烟气量 此次评价参照《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中表5中天然气燃气锅炉基准烟气量经验公式估算法计算本项目燃气导热油炉烟气量，计算公式如下： Vgy=0.285Qnet+0.343 其中：Vgy为基准烟气量，Nm3/m3； Qnet为气体燃料低位发热量（MJ/m3），此次评价取35.564。 计算可得，项目燃气导热油炉运行过程中基准烟气量为10.84Nm3/m3。 2）天然气消耗量 项目导热油炉额定功率为240万kcal/h，天然气耗气量为： 导热油炉天然气消耗量=锅炉小时产热量÷热效率÷天然气热值=240万kcal×4185.85J/kcal÷0.9÷35.564MJ/m3=310m3/h。 可计算得到项目导热油炉烟气量为3360.4m3/h。 3）污染物排放量计算 项目导热油炉锅炉燃烧器使用河北斯丹德尔环保科技有限公司制造的低氮燃烧设施，燃烧器规格为S-LN2.0-FGR。该燃烧器采用烟气再循环燃烧技术来降低氮氧化物浓度。烟气再循环技术是通过将部分锅炉排烟重新引入炉膛，并同天然气、空气混合进行燃烧的一种降低氮氧化物的技术。运用烟气再循环技术，将部分烟气与空气混合后送至燃烧室助燃，混合后的助燃风可以有效降低燃烧室内温度和氧量浓度。由于燃气与氧气的燃烧反应活化能，远远小于氧气与氮气的反应活化能。所以，燃气首先与氧气发生燃烧反应。当氧气有剩余时，燃气才进行与氮气的反应生成NOx，但是较低的反应区温度使得与氮气的反应变得非常缓慢，从而有效抑制热力 |
| --- | --- |

表26 废气污染物排放清单一览表

| 工序/生产线 | 生产 单元 | 装置 | 排放口编号 | 污染物 |  |  |  |  | 治理措施 | 污染物排放情况 |  |  |  |  | 排放 时间h/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 核算方法 | 产生 废气量(m3/h) | 产生浓度 mg/m3 | 产生量 Kg/h | 工艺 | 核算方案 | 排放废气量(m3/h) | 排放浓度 mg/m3 | 排放量 kg/h | 排放量 t/a |  |
| 原料 转运站 （二期 工程） | 原料 处理 | 斗提、皮带、破碎机及料仓 | DA001 | 粉尘 | 类比法 | 18500 | 4000 | 74 | 集尘罩+布袋除尘器 过滤面积，520m2；覆膜滤料；过滤风速≤0.6m/min | 类比法 | 18500 | 10 | 0.185 | 0.777 | 4200 |
|  | 石油焦和针状焦投料/料仓/输送 | 斗提机及皮带 | DA002 | 粉尘 | 类比法 | 15500 | 1000 | 15.5 | 集气罩+布袋除尘器；覆膜滤料；过滤风速≤0.6m/min | 类比法 | 15500 | 10 | 0.155 | 0.651 | 4200 |
|  |  |  | DA003 |  |  | 18000 | 1000 | 18 |  |  | 18000 | 10 | 0.180 | 0.756 | 4200 |
|  |  |  | DA004 |  |  | 18000 | 1000 | 18 |  |  | 18000 | 10 | 0.180 | 0.756 | 4200 |
|  |  |  | DA005 |  |  | 18500 | 1000 | 18.5 |  |  | 18500 | 10 | 0.185 | 0.777 | 4200 |
|  |  |  | DA006 |  |  | 35000 | 1000 | 35 |  |  | 35000 | 10 | 0.350 | 1.470 | 4200 |
|  |  |  | DA007 |  |  | 5000 | 1000 | 5 |  |  | 5000 | 10 | 0.050 | 0.210 | 4200 |
|  | 返回料处理 系统 | 破碎机及输送机 | DA008 | 粉尘 | 类比法 | 21000 | 4000 | 84 | 集气罩+布袋除尘器；覆膜滤料；过滤风速≤0.6m/min | 类比法 | 21000 | 10 | 0.210 | 0.882 | 4200 |
|  |  |  | DA009 |  |  | 11000 | 4000 | 44 |  |  | 11000 | 10 | 0.110 | 0.462 | 4200 |
| 中碎配料及混捏成型车间 （二期 工程） | 返回料投料/中碎筛分 | 斗提机、破碎机、筛分机及料仓 | DA010 | 粉尘 | 类比法 | 20000 | 4000 | 80 | 布袋除尘器；过滤面积，560m2；覆膜滤料；过滤风速≤0.6m/min | 类比法 | 20000 | 10 | 0.200 | 1.260 | 6300 |
|  | 针状焦中碎筛分（1#） | 斗提、破碎机、筛分机及料仓 | DA011 | 粉尘 | 类比法 | 24500 | 4000 | 98 | 布袋除尘器；过滤面积，580m2；覆膜滤料；过滤风速≤0.6m/min | 类比法 | 24500 | 10 | 0.245 | 1.544 | 6300 |
|  | 针状焦中碎筛分（2#） | 斗提、破碎机、筛分机及料仓 | DA012 | 粉尘 | 类比法 | 24500 | 4000 | 98 | 布袋除尘器；过滤面积，580m2；覆膜滤料；过滤风速≤0.6m/min | 类比法 | 24500 | 10 | 0.245 | 1.544 | 6300 |
|  | 石油焦中碎筛分 | 斗提、破碎机、筛分机及料仓 | DA013 | 粉尘 | 类比法 | 23500 | 2000 | 47 | 布袋除尘器；过滤面积，655m2；覆膜滤料；过滤风速≤0.6m/min | 类比法 | 23500 | 10 | 0.235 | 1.480 | 6300 |
|  | 磨粉（1#） | 磨粉机 | DA014 | 粉尘 | 类比法 | 20000 | 2000 | 40 | 布袋除尘器；过滤面积，560m2；覆膜滤料；过滤风速≤0.6m/min | 类比法 | 20000 | 10 | 0.200 | 1.260 | 6300 |
|  | 磨粉（2#） | 磨粉机 | DA015 | 粉尘 | 类比法 | 20000 | 2000 | 40 | 布袋除尘器；过滤面积，560m2；覆膜滤料；过滤风速≤0.6m/min | 类比法 | 20000 | 10 | 0.200 | 1.260 | 6300 |
|  | 磨粉（3#） | 磨粉机 | DA016 | 粉尘 | 类比法 | 20000 | 2000 | 40 | 布袋除尘器；过滤面积，560m2；覆膜滤料；过滤风速≤0.6m/min | 类比法 | 20000 | 10 | 0.200 | 1.260 | 6300 |
|  | 配料 系统 | 配料仓 | DA017 | 粉尘 | 类比法 | 8000 | 4000 | 32 | 布袋除尘器；过滤面积，230m2；覆膜滤料；过滤风速≤0.6m/min | 类比法 | 8000 | 10 | 0.080 | 0.504 | 6300 |
|  |  | 配料仓 | DA018 | 粉尘 | 类比法 | 8000 | 4000 | 32 | 布袋除尘器；过滤面积，230m2；覆膜滤料；过滤风速≤0.6m/min | 类比法 | 8000 | 10 | 0.080 | 0.504 | 6300 |
|  | 1#混捏成型-沥青储罐、混捏、成型 | 预热混捏设备、料仓 | DA019 | 颗粒物 | 类比法 | 32000 | 4000 | 128 | 沥青储罐废气经电捕焦油器预处理，并入焦粉“黑法”吸附系统（配设布袋除尘设施）；过滤面积，900m2；覆膜滤料；过滤风速≤0.6m/min | 类比法 | 32000 | 10 | 0.32 | 2.016 | 6300 |
|  |  |  |  | 沥青烟 | 类比法 |  | 500 | 16 |  | 类比法 |  | 10 | 0.32 | 2.016 |  |
|  |  |  |  | 苯并芘 | 类比法 |  | 4.0×10-3 | 1.28×10-4 |  | 类比法 |  | 1.6×10-4 | 5.12×10-6 | 0.032 |  |
|  | 2#混捏成型-混捏、成型 | 混捏、成型设备 | DA020 | 颗粒物 | 类比法 | 30000 | 4000 | 120 | 焦粉“黑法”吸附 系统（配套布袋除尘设施）；过滤面积，835m2；覆膜滤料；过滤风速≤0.6m/min | 类比法 | 30000 | 10 | 0.30 | 1.89 | 6300 |
|  |  |  |  | 沥青烟 | 类比法 |  | 500 | 15 |  | 类比法 |  | 10 | 0.30 | 1.89 |  |
|  |  |  |  | 苯并芘 | 类比法 |  | 4.0×10-3 | 1.2×10-4 |  | 类比法 |  | 1.6×10-4 | 4.8×10-6 | 0.030 |  |
| 沥青保温 系统 （二期 工程） | 燃气导热 油炉 | 导热 油炉 | DA021 | 颗粒物 | / | 3360.4 | 13.82 | 0.046 | 低氮燃烧 | / | 3360.4 | 5 | 0.017 | 0.122 | 7200 |
|  |  |  |  | SO2 | 物料 衡算 |  | 3.95 | 0.013 |  | 物料 衡算 |  | 3.95 | 0.013 | 0.094 |  |
|  |  |  |  | NOx | 系数法 |  | 184.7 | 0.621 |  | 系数法 |  | 46.175 | 0.155 | 1.116 |  |
| 冶金焦筛分处理 （一期工程） | 冶金焦筛分处理（1#） | 冶金焦筛分、料仓、斗提机 | DA022 | 粉尘 | 类比法 | 20000 | 2000 | 40 | 布袋除尘器；过滤面积，560m2；覆膜滤料；过滤风速≤0.6m/min | 类比法 | 20000 | 10 | 0.200 | 0.48 | 4200 |
|  | 冶金焦筛分处理（1#） | 冶金焦筛分、料仓、斗提机 | DA023 | 粉尘 | 类比法 | 20000 | 2000 | 40 | 布袋除尘器；过滤面积，560m2；覆膜滤料；过滤风速≤0.6m/min | 类比法 | 20000 | 10 | 0.200 | 0.48 | 4200 |
| 石墨化（一期工程） | 石墨化 | 石墨化炉 | DA024 | 颗粒物 | 类比法 | 90000 | 500 | 45 | 石灰-石膏法脱硫+二级除雾 | 类比法 | 90000 | 10 | 0.9 | 6.48 | 7200 |
|  |  |  |  | SO2 | 物料衡算法 |  | 143 | 12.90 |  | 物料衡算法 |  | 35 | 3.15 | 22.68 |  |
|  |  |  |  | NOx | 系数法 |  | 4.38 | 0.394 |  | 系数法 |  | 4.38 | 0.394 | 2.837 |  |
|  |  |  |  | CO | 系数法 |  | 11.84 | 1.065 |  | 系数法 |  | 11.84 | 1.065 | 7.668 |  |
|  | 石墨化端面 加工 | 端面加工 设备 | DA025 | 粉尘 | 类比法 | 5000 | 1000 | 5 | 布袋除尘器；过滤面积，140m2；覆膜滤料；过滤风速≤0.6m/min | 类比法 | 5000 | 10 | 0.050 | 0.360 | 7200 |
|  |  | 端面加工 设备 | DA026 | 粉尘 | 类比法 | 5000 | 1000 | 5 | 布袋除尘器；过滤面积，140m2；覆膜滤料；过滤风速≤0.6m/min | 类比法 | 5000 | 10 | 0.050 | 0.360 | 7200 |
| 机加工（二期工程） | 机加工序输送 | 输送设备 | DA027 | 粉尘 | 类比法 | 5000 | 2000 | 10 | 布袋除尘器；过滤面积，140m2；覆膜滤料；过滤风速≤0.6m/min | 类比法 | 5000 | 10 | 0.050 | 0.315 | 6300 |
|  | 本体机加 | 本体机加设备、料仓 | DA028 | 粉尘 | 类比法 | 50000 | 2000 | 100 | 布袋除尘器；过滤面积，1400m2；覆膜滤料；过滤风速≤0.6m/min | 类比法 | 50000 | 10 | 0.500 | 3.150 | 6300 |
|  | 接头机加 | 接头机加设备、料仓 | DA029 | 粉尘 | 类比法 | 35000 | 2000 | 70 | 布袋除尘器；过滤面积，980m2；覆膜滤料；过滤风速≤0.6m/min | 类比法 | 35000 | 10 | 0.350 | 0.735 | 2100 |
|  | 机加工化验 | 机加工化验设备 | DA030 | 粉尘 | 类比法 | 3000 | 2000 | 6 | 90m2；覆膜滤料；过滤风速≤0.6m/min | 类比法 | 3000 | 10 | 0.060 | 0.144 | 2400 |
| 合计 | 项目有组织废气排放量：颗粒物33.889t/a；二氧化硫22.774t/a；氮氧化物3.953t/a；一氧化碳7.668t/a；沥青烟7.812t/a；苯并芘0.062t/a。 其中：一期工程，颗粒物8.16t/a；二氧化硫22.68t/a；氮氧化物2.837t/a；一氧化碳7.668t/a。 二期工程，颗粒物25.729t/a；二氧化硫0.094t/a；氮氧化物1.116t/a；沥青烟3.096t/a；苯并芘0.062t/a。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 运营期污染防治措施 | 型NOx的生产，达到降低氮氧化物排放的目的。锅炉排烟的10%经循环烟管从锅炉排烟主管引回至锅炉前端，通过回风烟管上的调节风门进行烟气量的调节；助燃空气经过新风过滤器后进入变频风机，经风机升压后至锅炉前端；燃料气经过双截止阀阀组、伺服调阀后至锅炉前端；锅炉排烟、助燃空气通过混合器后混合，与燃料气在特殊设计的喷嘴喷出，在锅炉中形成稳定的火焰。 当烟气再循环率达到10%时，再循环烟气对NOx的减排可达到65%~80%。氮氧化物浓度能够有效控制在50mg/m3以下。即采取低氮燃烧措施后，项目燃气锅炉烟气中NOx排放能够满足山西省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB14/1929-2019）规定的燃气锅炉NOx50mg/m3排放限值要求。 根据《北京环境总体规划研究》中对天然气燃烧排污的研究成果确定的排污系数，每燃烧10000m3天然气，产生烟尘1.4kg。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）表F.3中燃气工业锅炉中废气产排污系数，天然气燃气锅炉氮氧化物排污系数为18.71kg/万m3天然气，锅炉配套低氮燃烧器，氮氧化物削减效率取75%；二氧化硫产生系数为0.02Skg/万立方米-燃料，其中S为燃气硫分含量，单位为mg/m3，天然气燃料含硫量按20mg/m3计。 经查阅资料分析，烟气中氮氧化物浓度控制在50mg/m3以下时，烟尘排放浓度能够协同控制在5mg/m3以下，此次评价按照5mg/m3计。 可计算得到，项目投运后颗粒物、二氧化硫、氮氧化物污染物排放情况如下： 表27锅炉污染物排放情况一览表 燃气导热油炉; 烟气量（m3/h）; 3360.4. 污染物; 产生浓度mg/m3; 产生速率（kg/h）; 产生量（t/a）. 烟尘; 13.82; 0.046; 0.331. SO2; 3.95; 0.013; 0.096. NOx; 184.7; 0.621; 4.471. 污染物; 排放浓度mg/m3; 排放速率（kg/h）; 排放量（t/a）. 烟尘; 5; 0.017; 0.121. SO2; 3.95; 0.013; 0.096. NOx; 46.175; 0.155; 1.117. （2）石墨化过程污染物排放量计算过程（排放口DA024） 电极毛坯石墨化过程中会有烟尘、SO2、NOx和CO产生。石墨化过程中两个石墨化炉串联通电后进行石墨化，可将石墨化工序认为是一个连续的工艺过程。 外购回来未使用过的冶金焦使用量为6145t/a。冶金焦经石墨化工序，再经冷却后出炉，出炉过程中经出料行车真空出炉系统吸料（出料行车配备有特有的布袋除尘系统），经出料行车出炉后的冶金焦，约有3285t/a的粉状冶金焦收集于出炉行车特有的布袋除尘系统收尘仓，该部分冶金焦不符合石墨化工艺要求，不能重复再次利用。因此，冶金焦的重复使用量为6145t/a，补充冶金焦为3285t/a。 参考《介休市瑞丰石墨加工有限公司年加工5万吨直径600m以上超高功率石墨电极石墨化生产线项目一期工程竣工验收监测报告》，确定项目污染物源强。烟尘产生浓度为200mg/m3。 超高功率石墨电极毛坯含硫率约为0.1%，石墨化结束后的石墨电极的含硫率按0%计，石墨化前冶金焦的含硫率为1%，石墨化后冶金焦含硫率为0.5%，可计算得到石墨化过程中SO2的产生量为： mSO2=2×30000t/a×0.1%+2×3285t/a×（1%-0.5%）=92.85t/a。 氮氧化物主要考虑原料中氮转变为氮氧化物，主要来源于冶金焦，根据建设单位提供的资料，氮含量按0.3%计，则原料中氮含量为9.855t/a，根据《大气污染控制工程》（高等教育出版社）等资料，按10%的氮转变为氮氧化物计，烟气NOx的产生量为2.84t/a（以NO2计）。石墨炉保温层厚度在500mm左右，且保温层为≤10mm的焦丁，进空气的量极少，固能与碳发生反应的氧主要来自于填料过程中炉内少量的残留空气，仅有很少量氧气可与冶金焦反应生成一氧化碳。参考同类工程经验，项目按0.1%冶金焦与氧气反应生成一氧化碳计算，年产生量为7.67t/a。 建设单位拟设一套密闭集气+“石灰石膏法湿法脱硫”+二级除雾废气处理系统（风机风量90000m3/h—集气罩面积50m2）对石墨化过程中产生的废气进行处理，尾气经处理后由40m高排气筒高空排放。要求：脱硫用石灰石中碳酸钙含量宜不小于90%，细度宜不低于250目90%过筛率；吸收塔设计满足如下要求：吸收塔设计正压应不小于最大运行正压的1.2倍，设计负压为最大运行负压的1.2倍；吸收塔烟气区空塔截面积尺寸宜保证最不利设计条件下空塔流速不大于3.8m/s；采用石灰石作为吸收剂时，吸收塔浆液的pH值宜控制在5.2~5.8之间；吸收系统钙硫比不宜超过1.03。设计颗粒物排放浓度为10mg/m3，二氧化硫排放浓度＜35mg/m3。 可计算得到石墨化炉颗粒物排放量为6.48t/a，二氧化硫排放量为22.68t/a；氮氧化物排放量为2.84t/a；一氧化碳排放量为7.67t/a。 （3）其余排放口污染物核算 项目其余排放口污染因子包括颗粒物，沥青烟和苯并芘（DA019和DA020两个污染源排放）。项目颗粒物采取废气污染防治措施布袋除尘器设计过滤风速均≤0.6m/min，经该除尘器处理后，颗粒物排放浓度均能够控制在10mg/m3以下，此次评价按照10mg/m3计算。DA019、DA020废气排放口中沥青烟和苯并芘经“黑法”吸附系统处理后，沥青烟排放浓度能够控制在10mg/m3以下；苯并芘排放浓度能够控制在1.6×10-4mg/m3以下。 项目其余各污染源污染物排放量计算公式如下： 排放速率k=设计排放浓度C×废气处理设施设计风量Q； 排放量m=排放速率k×废气处理设施运行时间 根据各废气处理设施设计污染物排放浓度、运行时间、设计风量，按上述计算公式，得出各污染源污染物排放情况，如表26所示。 （4）无组织排放源强核算 项目废气无组织排放情况如下： 表28 项目废气无组织排放情况一览表 污染源点; 污染物名称; 无组织排放量; 核算方法; 工程/期. 原来转运车间; 颗粒物; 3.448t/a; 类比法; 二期工程. 中碎/混捏车间; 颗粒物; 2.346t/a; 类比法; 二期工程. 沥青烟; 1.018t/a; 类比法; 二期工程. 苯并芘; 0.008t/a; 类比法; 二期工程. 成型车间; 颗粒物; 2.199t/a; 类比法; 二期工程. 沥青烟; 0.954t/a; 类比法; 二期工程. 苯并芘; 0.0075t/a; 类比法; 二期工程. 石墨化车间; 颗粒物; 3.852t/a; 类比法; 一期工程. 二氧化硫; 0.929t/a; 物料衡算法. 氮氧化物; 0.028t/a; 物料衡算法. CO; 0.078t/a; 类比法. 机加工车间; 颗粒物; 2.233t/a; 类比法; 二期工程. 污染物防治措施可行性论证： 此次评价对照《排污许可申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119-2020）中附录表A.1 石墨、碳素制品生产排污单位废气污染防治措施可行性技术参考表以及《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中表3中污染防治措施一览表对比分析项目污染防治措施技术可行性。 表29项目污染防治可行性分析一览表 废气类别; 主要 污染物; 可行技术; 项目污染防治设施; 是否为可行技术. 石墨化炉 废气; 颗粒物; 带式除尘法（如已采取湿法脱硫、半干法脱硫措施，可不再专门采取除尘措施）; 项目采取了湿法脱硫+二级除雾设施; 是 否. 二氧化硫; 湿法脱硫、半干法脱硫; 石灰石膏法湿法脱硫; 是 否. 混捏成型车间废气; 颗粒物; 碳粉吸附法、焚烧法; 碳粉吸附法; 是 否. 沥青烟、 苯并芘. 沥青转运及融化; 沥青烟、苯并芘; 电捕焦油器、焚烧法、电捕焦油器+活性炭吸附，碳粉吸附法; 电捕焦油器+碳粉吸附法*; 是 否. 原料准备环节、返回料处理环节、机加工环节、磨机、破碎机、震动筛、给料机、吸料天车等; 颗粒物; 布袋除尘器; 布袋除尘器; 是 否. 燃气锅炉; 氮氧化物; 低氮燃烧、SCR法、低氮燃烧+SCR法、其他; 低氮燃烧; 是 否. 对比分析可知，项目采取污染防治措施均为排污许可技术指南中明确的可行技术。 *：电捕集法是一种高压电场净化技术，其原理为通过电晕极高压放电使通过电场的粒子荷电，带电粒子在重力、洛仑磁力及在气体中的悬浮力的作用下，使其运行方向发生改变，在各种力的综合作用下，部分较大尺寸的粒子被捕集到静电除尘器的阳极极板上，但较小粒径的粒子或未荷电的粒子会随着气体被带出电场。 电捕集法主要净化设备为电捕焦油器，有3种结构形式，同心圆式电捕焦油器、管式电捕焦油器、卧式电捕焦油器和蜂窝状电捕焦油器。 电捕法是碳素行业采用最多的沥青烟气净化方法。电捕法可净化烟气中的沥青烟、苯并[a]芘和烟尘，对沥青烟、苯并[a]芘净化效率可达90%以上，对烟尘净化效率在99%以上。 黑法吸附即干法吸附，吸附法的原理为利用生产过程中的原料本身的表面活性，完成对沥青烟的吸附，吸附后的吸附剂再返回生产系统。该技术是用生产原料细颗粒炭粉做吸附剂，通过计量设备定量加于沥青烟干管中，使其充分与沥青烟混合接触，由于炭粉比表面积大，达8-10cm2/g，具有良好的吸附性，能充分吸收沥青烟和焦油，达到净化烟气的效果，加料后的沥青烟气首先进入旋风除尘器一级除尘分离，再进入布袋除尘器过滤，收集下来的炭粉重新返回生产工艺中。黑法净化技术特点是净化效率高、无二次污染，投资省、运行费用低，操作方便，吸附剂无需再生，可以直接返回生产系统，但是吸附管道较长，占地面积大，一般适应于烟气中含粉尘量较大，加料及回料方便，场地不受限制的净化系统，如混捏、成型设备的排烟净化。 4、排污口基本情况 项目有组织点源排放口基本情况见表30。 表30项目排放口基本情况 编号; 名称; 排放口类型; 排气筒底部中心坐标(°); 排气筒高度m; 排气筒出口内径m; 烟气温度℃. 经度; 纬度. DA001; 原料处理系统废气处理设施排放口; 一 般 排 放 口; 113.462505E; 39.884697N; 15; 0.70; 20. DA002; 原料转运系统废气处理设施排放口（1#）; 113.462364E; 39.884661N; 15; 0.60; 20. DA003; 原料转运系统废气处理设施排放口（2#）; 113.462236E; 39.884634N; 15; 0.70; 20. DA004; 原料转运系统废气处理设施排放口（3#）; 113.462283E; 39.884553N; 15; 0.70; 20. DA005; 原料转运系统废气处理设施排放口（4#）; 113.462446E; 39.884598N; 15; 0.70; 20. DA006; 原料转运系统废气处理设施排放口（5#）; 113.462575E; 39.884643N; 15; 1.00; 20. DA007; 原料转运系统废气处理设施排放口（6#）; 113.462353E; 39.884445N; 15; 0.30; 20. DA008; 返回料处理系统废气处理设施排放口（1#）; 113.462516E; 39.884508N; 15; 0.70; 20. DA009; 返回料处理系统废气处理设施排放口（2#）; 113.462657E; 39.884544N; 15; 0.50; 20. DA010; 返回料中碎筛分系统废气处理设施排放口; 113.462961E; 39.884373N; 46; 0.70; 20. DA011; 针状焦中碎筛分系统废气处理设施排放口（1#）; 113.463125E; 39.884418N; 46; 0.70; 20. DA012; 针状焦中碎筛分系统废气处理设施排放口（2#）; 113.463242E; 39.884418N; 46; 0.70; 20. DA013; 石油焦中碎筛分系统废气处理设施排放口; 113.462844E; 39.884219N; 46; 0.70; 20. DA014; 磨粉机废气排放口（1#）; 113.463054E; 39.884273N; 46; 0.70; 20. DA015; 磨粉机废气排放口（2#）; 113.463218E; 39.884328N; 46; 0.70; 20. DA016; 磨粉机废气排放口（3#）; 113.463440E; 39.884174N; 46; 0.70; 20. DA017; 混捏工序配料系统废气排放口（1#）; 113.462891E; 39.883769N; 30; 0.40; 20. DA018; 混捏工序配料系统废气排放口（2#）; 113.463171E; 39.883868N; 30; 0.40; 20. DA019; 混捏预热系统废气排放口; 113.463569E; 39.883994N; 30; 0.80; 20. DA020; 混捏成型废气排放口; 113.463908E; 39.884111N; 15; 0.80; 20. DA021; 导热油炉废气排放口; 113.463651E; 39.885391N; 15; 0.30; 120. DA022; 冶金焦筛分系统废气处理设施排放阔（1#）; 113.462142E; 39.884841N; 25; 0.70; 20. DA023; 冶金焦筛分系统废气处理设施排放阔（2#）; 113.462961E; 39.885165N; 25; 0.70; 20. DA024; 石墨化废气排放口; 113.463195E; 39.885841N; 40; 1.30; 50. DA025; 断面加工废气处理设施排放口（1#）; 113.461405E; 39.885922N; 15; 0.40; 20. DA026; 断面加工废气处理设施排放口（2#）; 113.462107E; 39.886166N; 15; 0.40; 20. DA027; 机加工输送废气处理设施排放口; 113.462364E; 39.886256N; 15; 0.40; 20. DA028; 本体机加系统废气处理设施排放口; 113.463043E; 39.886490N; 15; 1.00; 20. DA029; 接头机加系统废气处理设施排放口; 113.461803E; 39.885679N; 15; 0.80; 20. DA030; 机加工化验废气处理设施排放口; 113.463230E; 39.886166N; 15; 0.30; 20. - （4）区域削减方案 根据《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》（环办[2014]30号）中规定“排放二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘和挥发性有机污染物的项目，必须落实相关污染物总量减排方案；上一年度环境空气质量相关污染物年平均浓度不达标的城市，应进行倍量削减替代。 项目所在地云州区2020年度二氧化硫年平均质量浓度为28ug/m3，能够满足《环境空气质量标准》GB3095-2012中60ug/m3标准限值要求；二氧化氮年平均质量浓度为22ug/m3，能够满足《环境空气质量标准》GB3095-2012中40ug/m3标准限值要求；PM10年平均质量浓度为65ug/m3，能够满足《环境空气质量标准》GB3095－2012中70ug/m3标准限值要求；PM2.5年平均质量浓度为35ug/m3，能够满足《环境空气质量标准》GB3095－2012中35ug/m3标准限值要求，因此确定项目排放污染物二氧化硫、二氧化氮和烟粉尘等量削减。 2021年11月18日，大同市生态环境局开发区分局就项目烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放量出具了污染物替代削减方案。2021年11月23日，大同市生态环境局云州分局就项目粉尘排放量出具了污染物替代削减方案。具体如下： 1）项目项目烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放削减方案 原有污染源山西同达药业有限公司1台20吨锅炉实施特别排放改造；山西普德药业有限公司2台10吨锅炉已拆除；大同御翔汽贸有限公司1台0.5吨锅炉已拆除；泰盛建安1台0.3吨锅炉已拆除；大同胜翔汽车销售服务有限公司2台1.5吨锅炉已拆除；山西普德食品有限公司2台4吨锅炉已拆除。6家单位共拆除9台锅炉50.3吨，可消减二氧化硫560吨、氮氧化物430吨、烟尘650吨。已按2倍比例置换给山西宸华环保科技有限公司和按等比例置换给大同市纳博生物科技有限公司后剩余二氧化硫479吨、氮氧化物262.182吨、烟尘617.06吨。能够满足优沃特科技（山西）有限公司年产3万吨直径600mm及以上超高功率电极项目二氧化硫22.774吨/年、氮氧化物3.953吨/年、烟尘10.508吨/年污染物削减替代要求。 2）项目粉尘排放削减方案 ①大同市长安高岭土有限责任公司将原有的2台（每台2吨）焚烧炉、回转煅烧炉及其它生产设备拆除，可消减SO2 35.84吨/年、NOx23.73吨/年、烟尘2.88吨/年，粉尘106.39吨/年； ②大同日旺板业有限责任公司将原有的1台6吨生产蒸汽锅炉及其生产设备拆除，可消减SO2 73.6吨/年、NOx13.52吨/年、烟尘9.74吨/年,粉尘10.5吨/年； 以上两项共消减粉尘116.89吨。已按2倍置换给山西大维纸业有限公司新建20万吨/年瓦楞纸生产项目，新增污染物排放量粉尘8.24吨，按2倍置换给大同氢都驰拓锂电研发生产项目新增粉尘16.48吨/年，按2倍置换给山西华青活性炭集团股份有限公司年产3万吨大颗粒脱硫脱硝活性炭建设项目粉尘6.74吨。还多剩余粉尘85.43吨。能够满足优沃特科技（山西）有限公司年产3万吨直径600mm及以上超高功率电极项目粉尘23.381吨/年污染物削减替代要求。 综上，项目投运后可实现烟（粉）尘，二氧化硫和氮氧化物等量削减，从而实现区域环境空气质量改善。 - （5）环境防护距离和卫生防护距离 由于本次评价不对大气环境开展专项评价，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，此次评价不设环境防护距离。《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016）未对卫生防护距离提出评价要求，同时建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）未做要求，因此此次评价不计算卫生防护距离。 - （6）监测计划 - 根据《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造 》（HJ 1119-2020）、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017），确定项目废气污染源具体监测内容见表31。 表31 废气监测计划 监测点; 排放方式; 监测项目; 监测频次; 执行标准. DA019; 有组织; 颗粒物、沥青烟、 苯并芘; 半年; 大气污染物综合排放 标准》（GB 16297-1996）二级标准. DA020; 有组织; 半年. DA024; 有组织; 颗粒物、二氧化硫、 氮氧化物; 半年; 晋环大气[2019]164号规定. DA001~DA018; 有组织; 颗粒物; 半年; 大气污染物综合排放 标准》（GB 16297-1996）. DA022、DA023、DA025~DA030. 厂界; 无组织; 颗粒物、二氧化硫、苯并芘; 半年. DA021; 有组织; 氮氧化物; 月; 山西省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB14/19）-2019. 颗粒物、二氧化硫; 年. 2、地表水环境影响及保护措施 （1）废水来源及特点 项目废水包括生产废水和生活废水。其中生产废水主要为石墨电极冷却循环水、脱硫废水，以及初期雨水。 其中石墨电极冷却循环水污染因子为pH值、化学需氧量、悬浮物和石油类；脱硫废水主要污染因子为pH、化学需氧量、悬浮物以及重金属。 生活污水中主要污染因子为CODcr、BOD5、NH3-N、SS、动植物油等，浓度取值CODcr为350mg/L、BOD5为280mg/L、NH3-N为230mg/L、SS为150mg/L、动植物油为180mg/L（隔油预处理后）。 初期雨水中主要污染因子为SS、COD及石油类等。 根据大同市暴雨强度公式： q= 式中：t—降雨历时15（min）； P—重现期，取2年。 计算得q=169.70L/s·hm2 雨水设计流量 Q＝φ×q×F 式中:φ—径流系数，取0.9； q—暴雨强度（138.52L/s·hm2）； F—汇水面积，74550.5m2。 经计算，初期雨水量为836.5m3。建设单位拟在厂区东南设1个865m3初期雨水收集池，能够满足初期雨水储存要求。 （2）废水治理设施 1）石墨电极冷却循环水： 针对石墨电极冷却循环水，设置一个隔油沉淀池，循环水经隔油、沉淀处理后回用，不外排。 2）脱硫废水 脱硫废水设1套脱硫废水处理系统，采用“pH调节+ 絮凝沉淀”处理工艺，处理规模为5m3/h，采取絮凝沉淀方式能够将废水中的Ca2+沉淀，从而达到净化脱硫废水的目的。废水处理后回用于脱硫系统补水，不外排。 3）生活污水 项目办公区生活污水排入化粪池，再进入园区市政污水管网，最终进入大同市御东污水处理厂处理。 4）初期雨水 项目初期雨水经初期雨水收集池收集后沉淀处理，最终回用于炭块儿电极冷却，初期雨水不外排。 5）技术可行性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119-2020）中附录A表A.6石墨、碳素制品生产排污单位废水污染防治可行技术参考表，项目生活污水处理技术可行性分析如下表所示： 表32 生活污水处理技术可行性分析 污水类别; 污染物种类; 排放去向; HJ1105-2020规定的可行技术; 本项目措施; 是否为可行技术. 生活污水; 化学需氧量、氨氮、悬浮物、五日生化需氧量等; 排入城镇污水处理厂; 化粪池、生化法; 化粪池; 为可行技术. 对比分析可知，项目生活污水处理技术为排污许可技术规范中可行技术。 （3）废水排放情况汇总表 项目生产废水全部回用，不外排。 生活污水排放情况具体如下表所示： 表33项目废水排放情况一览表 种类; 污染物; 产生浓度; 产生量; 效率 %; 排放浓度; 排放量. 生活污水; 废水量; —; 5184t/a; —; 5184t/a. CODcr; 350mg/L; 1.815t/a; 15; 298mg/L; 1.545t/a. BOD5; 280mg/L; 1.452t/a; 9; 255mg/L; 1.323t/a. SS; 150mg/L; 0.780t/a; 30; 105mg/L; 0.543t/a. NH3-N; 230mg/L; 1.194t/a; 3; 223mg/L; 1.155t/a. - （4）排放口基本情况 项目废水排放口基本情况如下表所示： 表34 项目废水排放口基本情况一览表 序号; 排放口编号; 排放口名称; 排放口类型; 排放口地理坐标; 排放标准. 经度; 纬度. 1; DW001; 生活污水排放口; 一般排放口; 113.448880°; 39.891278°; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）A 等级. - （5）依托集中污水处理厂可行性分析 - 大同市御东污水处理有限责任公司位于御东新区以南，具体为御河东岸与桑干河北岸交叉点的东北角，利仁皂村西南650米。项目厂区距该污水处理厂园区配套污水管网已经建成。 该污水处理厂设计规模为10万m3/d，其中一期为4万m3/d、二期为6万m3/d。一期工程于2012年6月建成并投入运营，该污水处理厂除需处理上游生活污水外，还包括来自医药园区、装备制造园区的企业生产废水，处理难度和压力较大，自运营以来处理效果较差，不能实现达标排放。2018年开发区对预处理部分、砂滤池、生物处理单元、深度处理单元、污泥处理和消毒计量单元进行了改扩建，2018年12月15日二期工程建成并投入运营，该污水厂一期、二期总处理能力达到10×104m3/d；并新建了工业企业回用水处理规模2×104m³/d。2021年10月20日在线监测数据显示，现大同御东污水处理厂出水水质COD—20.502mg/L（标准40mg/L）、氨氮—0.407mg/L（2.0mg/L）、总磷—0.04mg/L（标准0.4mg/L）三项指标已达到地表水V类标准。 - 根据大同市排污单位自行监测信息实时发布平台公布的大同市御东污水处理有限责任公司自行监测数据，2021年10月20日，污水处理厂实际处理规模为66115m3/d。此次评价污水处理厂实际日处理规模取值67000m3/d，剩余处理规模33000m3/d，剩余污水处理能力能够容纳项目5.76m3/d排水量。 - 因此，项目排水进入大同市御东污水处理有限责任公司处理是可行的。 - （6）监测计划 - 根据《排污许可证申请与核发技术规范 排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ 11195-2020）具体监测内容见表33。 表35 本项目监测计划一览表 监测项目; 监测点; 监测频次; 执行标准; 备注. pH值、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷; 污水总 排口; 半年; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）A 等级标准; /. 3、噪声环境影响和保护措施 （1）噪声源分析 影响声波从声源到受声点传播的因素有很多，它们主要包括传播发散、气温、平均速度、遮挡物状况、植被状况、风向、风速等，其中对声波的传播影响最大的是与声源到受声点的距离有关的传播发散，即声波随距离的衰减。 工程主要的噪声设备为原料转运站、中碎配料混捏车间、成型车间、石墨化车间、机加工车间各设备噪声，以及沥青保温系统导热油炉风机噪声，噪声源源强详见表36。 表36 项目主要设备噪声源强 单位：dB（A） 声源位置; 声源名称; 台套数; 声源强度; 工作特性; 降噪措施; 治理后声源强度; 核算方法. 1; 原料转运站; 风机; 2; 85~95; 连续; 选用低噪声设备、减震、消声、隔声。合理布置总评; 65; 类比法. 2; 中碎配料混捏车间; 双光辊破碎机; 6; 90~100; 连续; 70. 3; 廻转筛; 7; 85~95; 连续; 65. 4; 油压破碎机; 1; 90~100; 连续; 70. 5; 复合破碎机; 1; 90~100; 连续; 70. 6; 对辊破碎机; 1; 90~100; 连续; 70. 7; 磨粉机; 3; 85~95; 连续; 65. 8; 旋风收粉器; 3; 85~95; 连续; 65. 9; 布袋收尘器; 3; 85~95; 连续; 65. 10; 成型 车间; 3500t挤压成型机; 1; 90~100; 连续; 70. 11; 2500t挤压成型机; 1; 90~100; 连续; 70. 12; 石墨化车间; 吸料天车; 1; 90~100; 连续; 70. 13; 冶金焦筛分系统; 1; 90~100; 连续; 70. 14; 沥青保温; 导热油炉 风机; 1; 85~95; 连续; 65. 15; 机加工车间; 电极接头加工机组; 1; 90~100; 连续; 70. （2）噪声预测分析 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中推荐的噪声预测模式如下： 对单个点声源的几何衰减用以下公式计算： L（r）= L（r0）-20lg（r/r0） 两个以上的多个噪声源同时存在时，总声级计算公式为： 以上式中： r——预测点到声源的距离； L（r）——声源衰减至r处的声压级，dB； L(r0)——声源在参考距离r0处的声压级； r0——预测参考距离，m； L0——预测点的噪声现状值，dB。 本次噪声预测计算从偏保守出发，只考虑声波随距离的衰减Adiv，以保证实际效果优于预测结果，本项目运营期噪声贡献值见表37。 表37 噪声预测结果一览表 序号; 名称; 时间; 贡献值; 标准值; 达标情况. 1; 厂界北1#; 昼间; 21.13; 65; 达标. 夜间; 55. 2; 厂界东2#; 昼间; 24.40; 65; 达标. 夜间; 55. 3; 厂界东3#; 昼间; 33.08; 65; 达标. 夜间; 55. 4; 厂界南4#; 昼间; 27.41; 65; 达标. 夜间; 55. 5; 厂界西5#; 昼间; 27.31; 65; 达标. 夜间; 55. 6; 厂界西6#; 昼间; 23.09; 65; 达标. 夜间; 55. 通过预测结果可知，项目在运营期厂界处噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12048-2008）3类标准限值。 项目厂界外50m范围内无声环境敏感目标，项目运行不会对周围声环境产生较大的影响。 图7 噪声贡献值等值线图 （3）噪声防治措施 ①尽量选用低噪声设备； ②噪声较强的设备设隔音罩、消声器，操作岗位设隔音室，噪声源设置在厂房内； ③震动设备减震器或减震装置； ④管道设计中注意防振、防冲击，以减轻落料、振动噪声。风管及流体输送应注意改善其流畅状况，减少空气动力噪声。 ⑤通过总图布置合理布局，防止噪声叠加和干扰，经距离衰减实现厂界达标。 （4）监测计划 表38 本项目监测计划一览表 内容; 监测项目; 监测点; 监测频次; 执行标准; 备注. 噪声监测; 等效连续A声级(Leq(A)); 厂界设6个监测点; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 3类; /. 4、固体废物 项目固体废物主要包括混捏成型产生的生碎、石墨化碎及机械加工产生的机加碎、全厂各除尘系统的除尘灰、石墨化炉更换后的保温料、成型冷却水系统隔油沉淀产生的废油、电捕焦油装置收集的废焦油、石墨化炉检修产生的废耐火材料、废冶金焦、烟气净化产生的脱硫渣以及生活垃圾。 4.1 生活垃圾 本项目职工人数为240人，职工生活垃圾按0.5kg/d·人计算，则生活垃圾产生量36t/a，生活垃圾经集中收集后，送环卫部门指定地点处置。 4.2 一般工业固体废物 ①生极成型碎、石墨化碎和机加碎屑 项目固体废物主要包括混捏成型过程产生的生碎4500t/a、石墨化碎1200t/a、机械加工产生的机加碎3000t/a，上述不合格品全部经破碎筛分后作为原料返回料仓配料系统回用。 ②各除尘系统的除尘灰 工程贮运系统、压型配料车间、焙烧炉车间、石墨化车间等均设置有布袋除尘装置，年产生除尘灰约为3370t，拟全部收集作为生产超高功率石墨电极的原料综合利用。 ③石墨化炉更换的废保温料 由于保温料(冶金焦)使用中需定期更换补充，年产生更换的废冶金焦粉料为3285t，可作为增炭剂全部外售综合利用。 ④石墨化炉检修产生的废耐火材料 石墨化炉每3～5年进行一次维修，期间产生的修理废渣主要由保温砖、耐火砖等组成，产生量约为1350t/a，拟出售给耐火材料厂。 ⑤烟气净化产生的脱硫渣 石墨化炉均采用石灰石膏湿法脱硫工艺，经计算烟气脱硫每年产生的副产品—CaSO4•2H2O（石膏）约为：188t，使用压滤机处理成为滤饼后排出。含水率按约25%计算，则脱硫渣量约为250.6t/a，外售至水泥厂等建材企业进行综合利用。 4.3 危险废物 （1）危险废物的判定及产生情况 根据《国家危险废物名录》（2021）分类要求、本工程设计资料以及参考国内同类炭素企业运行情况，判定项目运行产生的危险废物包括以下几类： ①电捕焦油装置收集的废焦油 本工程沥青储罐配套高压电捕焦油器，年产生的电捕废焦油约为96.7t/a，属于危险废物（废物类别为HW11），该部分废焦油可全部回用于混捏成型工序。 ②炭块冷却水隔油产生的废油 工程成型电极冷却水系统年产生废油约为3t/a，属于危险废物（废物类别为HW08），拟定期收集后送有相关危废处理资质的单位统一处置。 ③废机油 机加车间等设备检修、维护年产生废机油约为0.5t/a，属于危险废物HW08，拟收集送有相关危废处理资质的单位统一处置。 ④黑法吸附产生的废石油焦粉 项目沥青烟和苯并芘治理采用石油焦粉作为吸附剂吸附处理，吸附后的石油焦粉产生量约380t/a，属于危险废物，废物类别属于HW49，危险代码为900-041-49。可作为石油焦原料全部回用。 项目危险废物汇总情况一览见表39。 表39 危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（吨/年）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 电捕废焦油; HW11 精（蒸） 馏残渣; 309-001-11; 96.7; 电捕焦油产生; 液体; 芳烃类、苯系物、酚类、萘、沥青; 苯并芘等; 连续产生; 毒性T; 回用于混捏成型工序. 2; 隔油池废油; HW08 精（蒸） 馏残渣; 900-210-08; 3; 炭块冷却隔油池产生; 液体; 芳烃类、苯系物、酚类、萘、沥青; 苯并芘等; 连续产生; 毒性T; 在厂内危废暂存间采用专用容器分区暂存，定期委托有资质单位处置. 3; 废机油; HW08废矿物油 与含矿物油废物; 900-214-08; 0.5; 机械设备检修、维护产生; 液体; 芳烃类、苯系物、酚类; 苯系物、废酸; 次/半年（检修周期）; 毒性T. 4; 废石油焦吸附剂; HW49其他废物; 900-041-49; 380; 混捏成型工序废气处理; 固体; 芳烃类、苯系物、酚类、萘、沥青; 苯并芘等; 连续产生; 毒性T; 作为原料回用. 危废暂存间贮存环境影响分析： 建设单位拟在成型循环水池东北角设一个危废暂存间，暂存间面积为20m2。 环评要求建设单位按照《危险废物贮存污染控制标准》建造危险废物贮存设施，建成具有防水、防渗、防流失的专用危险废物贮存设施贮存危险废物。贮存设施必须防渗，基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒。有足够地面承载能力，并能确保雨水不会流至贮存设施内，贮存设施应封闭，以防风、防雨、防日晒；贮存设施内应有安全照明设施及安全防护设施，并由专人负责对贮存设施及危险废物进行定期检查。 建设单位按照上述要求采取严格的防渗措施后，危废暂存间不会对大气环境、地表水、地下水环境及土壤造成不良影响。 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局令第5号）的要求，环评对项目产生的危险废物的贮存、管理提出如下要求： ①暂存要求： a.盛装废变压油的容器内必须留有足够的空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间。 b.盛装危险废物的容器上必须粘贴符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）附录A所示的标签。 c.危险废物暂存库房不得接收未粘贴上述规定的标签或标签填写不规范的危险废物； d.必须作好危险废物记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称； 危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年；所有危险废物在厂内暂存不得超过一年。 e.必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换； f.危险废物贮存库房设置灭火器等防火设备，做好火灾的预防工作。 g.危废暂存库必须做好防渗措施。目前设计的方案为基础防渗，评价要求防渗层为至少1m厚粘土层(渗透系数≤10-7cm/s)，或至少2mm厚高密度聚乙烯(HDPE)，渗透系数≤10-7cm/s。 ②转移要求： a.在转移危险废物前，建设单位须按照国家有关规定报批危险废物转移计划；经批准后，产生单位应当向当地环境保护行政主管部门申请领取国务院环境保护行政主管部门统一制定的联单。并在危险废物转移前三日内报告当地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门。 b.建设单位必须如实填写联单中产生单位栏目，并加盖公章，经交付危险废物运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交当地环境保护“行政主管部门，联单第一联正联及其余各联交付运输单位随危险废物转移运行。 c.联单保存期限为五年；贮存危险废物的，其联单保存期限与危险废物贮存期限相同。 为预防项目运行期间含锌废渣和废电解银催化剂装运过程中出现洒落现象发生，环评要求建设单位在危险废物转运过程中责令委托单位对危险废物采用专用容器盛装。 通过采取以上措施，本项目所产生的固体废物均得到妥善处理，处置措施合理可行，可以有效防止固体废物对院址周围环境空气、水环境以及生态环境产生影响。 5、地下水、土壤环境影响和保护措施 （1）地下水环境影响分析 项目可能造成地下水污染的污染源为炭块冷却水循环水池，主要污染因子为石油类。该循环水池防渗措施划定为重点防渗，防渗技术要求为：等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s，具体措施为：钢筋混凝土抗渗等级不宜低于P8，池底和池壁厚度均≥160mm。 采取上述防渗措施后，项目炭块冷却水循环水池对地下水环境影响较小。 （2）土壤 项目可能对土壤环境产生影响的污染源及污染途径包括：混捏、成型工序废气排放口排放苯并芘废气通过大气沉降作用沉降至地表，以及炭块冷却水循环水池石油类物质泄漏通过垂直入渗方式污染土壤环境。 项目废气外排苯并芘共计0.062t/a，按该部分废气全部沉降至项目厂区中心外0.5km范围内，包气带粉土密度取值1.53g/cm3，经计算分析，10年后，0.2m包气带土壤环境苯并芘预测值为0.1mg/kg，《土壤环境质量 建设用土壤污染风险管控标准》GB3660中苯丙比的第二类用地筛选值为1.5mg/kg，预测结果小于第二类用地的筛选值，故在10a内，项目运营对土壤环境影响较小。 项目炭块冷却水循环水池按照要求采取防渗措施，不存在垂直入渗防渗途径，不对土壤环境产生较大影响。 6、生态 项目占地范围内无珍惜濒危野生动植物分布，无生态环境敏感目标。项目建成后，场地范围内将完成道路硬化和绿化带植被种植，能够有效控制占地范围内水土流失，生态环境也能够得到有效恢复。 7、环境风险分析 项目超高功率石墨电极主要原料为针状焦、煅后石油焦、沥青，辅助材料为冶金焦等，使用燃料为天然气。其中，天然气易燃；沥青遇明火、高热可燃；沥青具有致癌性，在燃烧时放出有毒的刺激性烟雾。此外，在石墨化工段还会产生一氧化碳、二氧化氮、二氧化硫；混捏造型工段会产生苯并芘废气，一氧化碳为有毒易燃气体，二氧化氮和二氧化硫为毒性气体；苯并[α]芘具有致癌性。 因此，本项目主要危险性物质为沥青、天然气、一氧化碳二氧化氮、二氧化硫和苯并[α]芘。其中，液态沥青主要存在于沥青熔化车间、混捏成型车间；天然气由市政管道供应，主要使用点为导热油站；一氧化碳、二氧化氮、二氧化硫主要产生于石墨化车间，苯并[α]芘存在于沥青熔化车间、混捏成型车间。 项目一氧化碳、二氧化氮和二氧化硫均为生产过程中废气，不存储。 危废暂存间内存储油废焦油和废矿物油。其中苯并芘存在于回收的焦油中，按7d存储量计算，苯并芘含量按12.5g/kg计算，可计算得到苯并芘的最大存储量为0.03t。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），苯并芘属于附录B中健康危险机型毒性物质（类别1），临界量为5t；矿物油临界量为2500t，最大存储量为0.25t（按半年周转量计）。厂区内危险物质数量与临界量的比值计算结果为： Q=0.03/5+0.25/2500=0.0061＜1。 （2）环境风险措施及应急要求 ①总图布置和建筑安全防范措施 项目总图设计执行《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）、《建筑设计防火规范》（GB50016-2014（2018 版）要求。项目总图布置本着满足生产工艺要求，共设有生产区、厂前区、辅助区等功能区。各功能区独立布置，且合理考虑敏感区、气象条件、防火间距、应急救援通道等安全条件。项目建构筑物应留足安全间距，避免易燃、易爆气体积聚。 ②生产设备安全措施 1）严格按照“安全生产操作规程”要求，加强工艺控制与设备的维护维修管理；严禁人员无故逗留，控制防范因火灾爆炸等事故引起的次生环境风险。 2）工艺设备、管道、管件须有良好的密封措施。要采取适当、有效的措施，提高处理易燃易爆或有毒物料的工艺设备、管线上的法兰与焊接等连接处和设备动密封处的密封性能，防止危险物料泄漏。 3）原料破碎和配料过程中，使用的机电设备较多，生产连续性强，为防止发生事故和误操作，设计中按车间(或工段)的作业流程，对运转设备进行连锁。启动时设预警电铃，同时考虑就近设置手动开关，便于设备启动和停止。 4）各车间料仓、储槽均设置物位检测仪表，并设置高低限物位报警。物位高限报警后自动联锁进料皮带机、泵等设备停机，避免因满仓冒槽造成安全事故。 5）需水冷设备冷却水回水管（有压回水）设置流量开关进行断流报警，并联锁关闭设备的运行，避免由于设备过热造成的设备损坏等安全事故。 6）在天然气管道密集区域以及天然气用气点周围，设置固定式可燃气体检测仪及报警装置。可燃气体检测仪安装在车间内部墙上或柱子上， 离地高度为 1.5m左右。除设置固定式可燃气体检测仪外，还为现场巡视人员配置便携式可燃气体检测仪，方便巡视人员随时了解车间及控制 室内可燃气体的含量，当可燃性气体浓度大于等于安全极限时（25%LEL）报警，提示工作人员采取相应的措施。 7）在石墨化车间内设置一氧化碳气体检测报警仪，及时检测一氧化碳等的浓度。 ③贮运安全防范措施 1）沥青贮槽设高低位信号和联锁装置，以防止高温沥青溢流。沥青输送系统和热媒管路保温系统均设安全阀，能自动报警和卸压。 2）沥青罐区设置危险标识、设置消防栓及安全标识，配备必要的消防器材，贮罐安装避雷针； 3）罐区设置围堰，围堰容积大于单个贮罐容积，围堰与罐体之间保证足够的安全距离，围堰作防渗漏、防腐蚀处理。 4）加强生产管理。严格按照操作规程作业，严格执行 24 小时执班制制度和巡回检查制度，及时发现并向有关部门通报，并及时解决不安全因素。 ④其他防范措施 1）加强操作人员的安全教育，严格按照操作规范进行生产。 2）按规范要求生产现场配备足够的正压式防毒面具、耳罩、防尘口罩、护目镜等防护器具。厂区内设立风向标，使于发生有毒有害物质泄漏时生产人员辨认风向，撤离至上风向安全地区。立即组织可能受影响附近人群撤离，并及时报告有关部门。 3）厂区内应按照规范的要求配置手提式干粉灭火器、二氧化碳灭火器等。 4）废气处理设施处理故障后，项目生产必须立即停止对应工序的生产，确保区域环境空气不超标，不造成污染影响。 （3）突发环境事件对策和应急预案 建设单位应制定相应的应急预案，定期进行应急演练并积极配合和参与有关部门开展的应急演练。并对突发环境事件应急预案演练结果进行评估，分析存在问题，对环境应急预案提出修改意见。 （4）环境风险评价结论 根据上述分析，针对各类危险物料的性质和可能发生的事故类型，本次评价提出了相应的风险防范措施和应急预案。在落实环评中提出的事故风险防范措施和应急预案情况下，拟建项目的建设与运行带来的环境风险是可以接受的。 8、环保投资范 项目环境保护投资情况如下表所示： 表40 项目环保投资一览表 类别; 区域; 污染工序; 治理措施; 投资估算; 备注. 废气; 原料转运站; 原料处理; 集尘罩+布袋除尘器，1套; 20; 二期工程. 石油焦和针状焦投料/料仓/输送; 集尘罩+布袋除尘器，6套; 120. 返回料处理系统; 集尘罩+布袋除尘器，2套; 30. 中碎配料及混捏成型车间; 返回料投料/中碎筛分; 集尘罩+布袋除尘器，1套; 20. 针状焦中碎筛分; 集尘罩+布袋除尘器，2套; 20. 石油焦中碎筛分; 集尘罩+布袋除尘器，1套; 20. 磨粉系统; 布袋除尘器; 5. 配料系统; 布袋除尘器，2套; 15; 二期工程. 沥青储存，预热锅预热; 沥青储罐废气经电捕焦油器预处理，并入焦粉“黑法”吸附装置; 35. 混捏成型; 焦粉“黑法”吸附; 20. 导热油炉; 燃烧烟气氮氧化物控制; 低氮燃烧; 10. 石墨化车间; 冶金焦筛分处理; 布袋除尘器，2套; 40; 一期工程. 石墨化烟气; 石灰-石膏法脱硫+二级除雾; 250. 端面加工; 布袋除尘器，2套; 40. 机加工车间; 机加工序输送; 集尘罩+布袋除尘器，1套; 20; 二期工程. 本体机加; 集尘罩+布袋除尘器，1套; 20. 接头机加; 集尘罩+布袋除尘器，1套; 20. 机加工化验; 集尘罩+布袋除尘器，1套; 12. 废水; 成型车间; 炭块冷却水; 隔油沉淀池; 20; 二期. 职工生活; 生活污水; 化粪池; 5; /. 石墨化烟气脱硫系统; 脱硫废水; pH调节+絮凝沉淀池; 25; 一期工程. 初期雨水; 初期雨水; 865m3初期雨水收集池; 25. 噪声; 各车间产噪设备; 车间内设置，隔声，减震，风机加装消声器等; 10; /. 固废; 危险废物; 危废暂存间; 8; 一期. 合计; 810. |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA019、DA020 | 颗粒物、沥青烟、苯并芘 | 高压电捕焦油器+焦粉“黑法”吸附 | 大气污染物综合排放 标准》（GB 16297-1996）二级标准 |
|  | DA024 | 颗粒物、 二氧化硫、 氮氧化物 | 石灰石膏法湿法脱硫 | 晋环大气[2019]164号规定 |
|  | DA001~DA018、DA022、DA023、DA025~DA030 | 颗粒物 | 布袋除尘器 | 大气污染物综合排放 标准》（GB 16297-1996）二级标准 |
|  | DA021 | 颗粒物、 二氧化硫、 氮氧化物 | 使用天然气作为燃料，低氮燃烧 | 山西省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB14/19）-2019 |
| 地表水 环境 | 石墨电极冷却循环水 | pH值、化学需氧量、悬浮物和石油类 | 隔油沉淀池 | 回用与炭块儿冷却 |
|  | 脱硫废水 | pH、化学需氧量、悬浮物以及重金属 | pH调节+ 絮凝沉淀 | 回用于脱硫系统 补水 |
|  | 初期雨水 | pH、SS、CODcr | 初期雨水收集池收集后沉淀处理 | 回用于炭块儿冷却，不外排 |
|  | 生活污水 | CODcr、BOD5、NH3-N、SS、动植物油 | 化粪池处理后经污水管网排入大同市御东污水处理有限责任公司污水处理厂 | 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）A 等级标准 |
| 声环境 | 双光辊破碎机等设备 | 噪声 | 采取隔音、降噪、减振等措施，管道与设备接口处安装软性接头；风机配套消声器 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12048-2008)中3类 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体 废物 | 生极成型碎、石墨化碎和机加碎屑、除尘灰全部回用于生产系统；石墨化炉更换的废保温料作为增炭剂外售；石墨化炉检修产生的废耐火材料外售至耐火材料厂。废焦油回用于混捏成型工序；废石油焦粉吸附剂作为原料回用；其余危险废物在危废间内存储，定期委托有资质单位清运、处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 炭块冷却水循环水池，主要污染因子为石油类。该循环水池防渗措施划定为重点防渗，防渗技术要求为：等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s，具体措施为：钢筋混凝土抗渗等级不宜低于P8，池底和池壁厚度均≥160mm。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 场地硬化+植被恢复 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 沥青罐区设置围堰，围堰容积大于单个贮罐容积，围堰与罐体之间保证足够的安全距离，围堰作防渗漏、防腐蚀处理。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、环境管理计划 本项目环境管理工作计划见表41。 表41 环境管理工作计划表 阶段; 环境管理工作主要内容. 环境管理 机构的职能; 根据国家建设目环境管理规定，认真落实各项环保手续，完成各级环保主管部门对企业提出的环境要求，对企业内部各项管理计划的执行及完成情况进行监督，确保环境管理工作真正发挥作用。. 建设期; 1、施工场地设围挡，施工便道定期洒水。 2、临时建筑拆除、临时用地恢复绿化，外运车辆加盖篷布，车身和轮胎冲洗后方能出场地。 3、施工营地加强环境管理，提供合适的生活场所。. 生产运行期; 1、严格执行各项生产及环境管理制度，保证生产的正常进行。 2、设立环保设施运行卡，对环保设施定期进行检查维护，做到勤查、勤记、勤养护。 3、按照监测计划组织厂内的污染源监测，对不达标装置立即寻找原因，及时处理。 4、不断加强技术培训，组织企业技术交流，提高操作水平，保持操作工人队伍稳定。 5、重点对跑、冒、滴、漏现象进行检查。. ### 2、排污口规范化设置 项目需要按照要求设立排污口。废水排放口应进行规范化设计，具备采样、监测条件，排放口附近树立环保图形标志牌。排污口应符合“一明显、二合理、三便于”的要求，即环保标志明显，排污口设置合理，排污去向合理，便于采集样品，便于监测计量，便于公众监督管理。 按照国家环境保护总局制定的《（环境保护图形标志）实施细则（试行）》（环监[1996]463号）的规定，在各排污口树立响应的环境保护图形标志牌，具体要求见表42。 表42 环境保护图形标志 简介：污水排放口提示图形符号 表示污水向水体环境排放; 简介：噪声排放源提示图形符号 表示噪声向外环境排放. 窗体顶端; 简介：危险废物警示标示; 简介：废气排放源提示图形符号 表示噪声向外环境排放. - 3、管理监测信息公开 根据《企业事业单位环境信息公开办法》，企业事业单位应当建立健全本单位环境信息公开制度，通过其网站、企业事业单位环境信息公开平台或者当地报刊等便于公众知晓的方式公开环境信息，主要公开内容如下： （1）基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模； （2）排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量； （3）防治污染设施的建设和运行情况； （4）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况； （5）其他应当公开的环境信息。如竣工环境保护验收备案、自行监测工作开展情况及监测结果。 4、其他管理要求 项目建设完成以后，及时办理排污许可证，并进行竣工环境保护验收。 |

# 六、结论

本项目的建设符合国家产业政策以及相关规划要求，项目选址可行。在严格落实环评规定的各项环保措施，保证所排污染物达标排放的前提下，综合考虑各种因素，从环保角度考虑，本项目的建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 33.889t/a | / | / | / |
|  | 二氧化硫 | / | / | / | 22.774t/a | / | / | / |
|  | 氮氧化物 | / | / | / | 3.953t/a | / | / | / |
|  | 沥青烟 | / | / | / | 3.906t/a | / | / | / |
|  | 苯并芘 | / | / | / | 0.062t/a | / | / | / |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.208t/a | / | / | / |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.011t/a | / | / | / |
| 一般工业 固体废物 | 生极成型碎 | / | / | / | 4500t/a | / | / | / |
|  | 石墨化碎 | / | / | / | 1200t/a | / | / | / |
|  | 机加碎屑 | / | / | / | 3000t/a | / | / | / |
|  | 除尘灰 | / | / | / | 3370t/a | / | / | / |
|  | 废冶金焦 | / | / | / | 3285t/a | / | / | / |
|  | 废耐火材料 | / | / | / | 1350t/a | / | / | / |
|  | 脱硫渣 | / | / | / | 250.6t/a | / | / | / |
| 危险废物 | 废焦油 | / | / | / | 96.7t/a | / | / | / |
|  | 隔油池 废焦油 | / | / | / | 3t/a | / | / | / |
|  | 废机油 | / | / | / | 0.5t/a | / | / | / |
|  | 废石油焦粉 | / | / | / | 380t/a |  |  |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①