| 项目 名称 | 建设 地点 | 建设 单位 | 环境影响评价机构 | 项目 概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 山西时代新能源电池绿色制造基地项目 | 大同经开区通航产业园区 | 山西时代新能源科技有限公司 | 山西清泽阳光环保科技有限公司 | 本工程总投资520000万元。其中环保投资10400万元。建设内容及规模：利用已有厂房，购置国际领先的新能源电池智能制造生产装备及配套设备，形成年产约 60GWh 新能源电池生产能力。 | 1、大气环境污染防治措施 阴极搅拌废气经密闭管道收集后通过“二级活性炭装置”处理后由 28m 高排气筒排放；阴极涂布烘干废气经密闭管道收集后通过“冷凝+转轮回收装置”处理后由 28m 高排气筒排放；尾注液、化成：注液、化成工段的真空泵尾气通过冷凝除油+滤筒除油+二级碱洗塔+水洗塔装置+RTO+高温布袋除尘器处理后通过 28m 高排气筒排放；RTO 加热天然气燃烧产生的废气与经 RTO 处理后的废气尾气一起通过 28m 高排气筒直接排放；baking 废气经负压收集后送至“两级活性炭”处理后通过28m 高排气筒排放；注液机废气经注液间负压收集后送至“两级活性炭”处理后通过 28m 高排气筒排放；阳极安全处置废气经冷凝系统+脉冲布袋除尘器+碱液洗涤塔+除雾箱+活性炭吸附箱处理后与电池拆解废气合并通过 28m 高排气筒排放；拆解废气经二级活性炭吸附箱处理后通过 28m 高排气筒排放；乙醇擦拭废气经二级水喷淋吸附处理后通过 28m 高 排气筒排放。阴极搅拌废气、阴极涂布烘干废气、注液及化成工段废气、baking 废气、注液废气、乙醇擦拭废气及 RTO 炉废气中的污染物排放执行《电池工业污染物排放标准》（GB30484- 2013）表 5 中“锂离子/锂电池”的标准限值；电池拆解工序废气、阳极安全处置工序废气及 RTO 炉废气中的污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中新污染源大气污染物排放限值；企业边界无组织排放的污染物颗粒物及非甲烷总烃执行《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表 6 中现有和新建企业边界大气污染物浓度限值的有关要求。 2、废水污染防治措施 阴极设备及管线清洗废水、阴极处置废水经阴极三级沉淀池沉淀后进入厂内废水处理站处理；阳极设备及管线清洗废水、阳极处置废水经阳极三级沉淀池沉淀后进入厂内废水处理站处理；夹具清洗废水冷、却塔系统强排水、废气处理系统排水、纯水浓水、进入厂内废水处理站进行处理（采用 “调节+混凝沉淀 +ABR+二级 AO+MBR+RO+RO+ 蒸发器”的处理工艺，处理能力 60m3 /d）；生活污水经化粪池处理后排入污水管网，最终进入御东污水处理厂进行进一步处理。生产废水经厂区内污水处理站处理至《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）中工艺与产品用水标准后用于循环冷却系统补水，不外排；生活污水排放执行 污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表 1 中污水排入城镇下水道水质控制项目 B 级限值的有关要求。 3、噪声污染防治措施 合理布局车间，尽量选用加工精度高、装配质量好、低噪声的设备，并在安装过程中采取隔声、减振措施；高噪声设备尽量远离厂界，并合理利用厂区建筑物和绿化隔离带的隔声作用；减少噪声对周围的影响。厂界噪声执 行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准。 4、固体废物污染防治措施 废阳极浆、废阴极浆料、废抹布手套、废磷铁废料、废炭黑、废石墨、废铝箔、废铜箔、废极片、废隔膜、废顶盖、废铜巴、废铝壳、废铝合金、废水冷板、废低压线束、废紫铜等一般固体废物外售综合利用；废线路板、废电解液、废DEC、废无尘纸、废胶水、废电池外壳、废活性炭等危险废物委托有资质单位处置。危险废物收集、贮存及运输等过程执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的有关规定；危险废物收集、贮存、运输过 程执行《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）等相关要求；其他一般工业固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的有关规定。 |