| 项目 名称 | 建设 地点 | 建设 单位 | 环境影响评价机构 | 项目 概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 山西威奇达光明制药有限公司高端注射剂智能化生产与质量检测一体化升级改造项目 | 大同经开区医药产业园 | 山西威奇达光明制药有限公司 | 山西林语环境科技有限公司 | 本工程总投资2100万元。其中环保投资15万元。建设内容及规模：对现有生物制剂车间、冻干粉针车间及实验室进行生产设备升级改造，将制约效率的人工生产环节升级为全自动生产设备。改造后冻干粉针车间小容量注射液生产线新增帕立骨化醇注射液（2000万支/a）、法莫替丁注射液（2000万支/a）2种产品，与现有工程冻干粉针车间小容量注射液共用生产线，根据订单需求交替生产；改造后生物制剂车间人促红素注射液新增1000万支/a产能。 | 1、大气环境污染防治措施 原料进入车间后采用吸尘器和人工擦拭方式去除包装箱上的灰尘；原料分装在封闭车间内进行。粉装原料称量、投料在密闭负压间人工操作，配料工序产生的少量颗粒物优先通过负压间收集后导入现有工程布袋除尘器处理，处理后联通生产车间车间空气净化系统过滤后无组织排放。生产车间挥发性有机物（VOC）主要为生产区酒精擦拭消毒过程挥发的乙醇，通过车间空气净化系统负压收集过滤后无组织排放。实验室使用少量有机试剂，通过现有工程通风橱、实验室空气净化系统负压收集处理后无组织排放。厂界无组织颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值。 2、废水污染防治措施 废水包括洗瓶废水、洗铝盖胶塞废水、纯化水制备排水、注射用水制备排水等。废水依托山西同达药业有限公司污水处理站处理后排入市政污水管网，最终进入大同市御东污水处理有限责任公司处理。废水排放执行与大同市御东污水处理有限责任公司签订的协议要求及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级要求。 3、噪声污染防治措施 选用低噪声设备，采取消声、基础减振、室内隔声等降噪措施。减少噪声对周围环境的影响。厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准。 4、固体废物污染防治措施 固体废物主要为不合格原材料、包装废料、原料药包装袋和桶、不合格半成品、废活性炭滤芯。不合格原材料将收集后返回生产厂家；包装废料收集后送废品收购站回收处置；原料药包装袋、不合格半成品、空气净化系统废活性炭滤芯暂存于公司现有危废贮存库暂存，最终委托有资质单位进行处置。一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。 |
| 山西双雁药业有限公司环保提标改造及无害化处理项目 | 大同经开区高新产业基地 | 山西双雁药业有限公司 | 中国科学院山西煤炭化学研究所 | 本工程总投资3100万元。其中环保投资21万元。建设内容及规模：对现有污水处理站一级AO池进行厌氧氨氧化改造，改造完成后，发酵菌液将不再进行压滤，直接通过管道送入厌氧罐进行处理。同时新增一台4t/h的沼气锅炉，对厌氧罐产生的沼气回收利用。项目实施后每年可减少菌渣处置量6600吨，产生沼气265.7万立方米。 | 1、大气环境污染防治措施 污水处理站恶臭利用现有的除臭装置，除臭工艺为“管束除雾+一级碱洗+UV光氧催化+二级碱洗”组合治理工艺。 沼气锅炉安装低氮燃烧器，锅炉废气经10m高排气筒排放。污水处理站有组织排放的非甲烷总烃、氨、硫化氢执行《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2中标准限值，有组织排放的臭气浓度及无组织排放的氨、硫化氢、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2、表1的标准限值；沼气锅炉烟气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB14/1929-2019）中燃气锅炉标准限值。 2、废水污染防治措施 生产及生活污水经污水处理站处理达标后排入大同市御东污水处理有限责任公司处理，污水排放口安装在线监测设备。废水排放执行执行与大同市御东污水处理有限责任公司签订的协议要求及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级要求。 3、噪声污染防治措施 选用低噪声设备，采取消声、基础减振、室内隔声等降噪措施。减少噪声对周围环境的影响。厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准值。 4、固体废物污染防治措施 固体废物主要为污水处理站污泥。本次技改项目完成投入运营后需对污水处理站污泥进行鉴定，若经鉴定属于一般固废，则污水处理站污泥经压滤后送大同富乔垃圾焚烧发电有限公司处置，若经鉴定属于危险废物，则按照危险废物进行管理，委托有资质单位进行处理。一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）有关规定。危险废物处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中标准限值要求。 |